表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 维西耀辉汽车修理厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 维西耀辉汽车修理厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李海明 |  |  | 联系人 | 李海明 |  |  |
| 通讯地址 | 维西傈僳族自治县保和镇拉河柱村打枪坝 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13988728925 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 674500 |  |
| 建设地点 | 维西傈僳族自治县保和镇拉河柱村打枪坝 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 汽车修理与维护（O8111） |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 600m2 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 0 |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) |  | 8 | 环保投资占 总投资比例 |  | 16% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  | 2013年 |  |  |  |
| 1.项目背景 维西耀辉汽车修理厂建设项目位于云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县保和镇拉河柱打抢坝，紧邻225省道，工程总投资50万元，项目于2018年建成并投入运营，项目区总占地面积600m2，维修车间面积120m2，项目租用保和镇拉河柱村委会打抢坝组一民房（场地）进行汽车修理厂建设，主要经营范围包括：汽车修理、汽车喷漆及配件的零售，年修车约为600辆，喷漆350辆，日均维修车辆3辆，喷漆1辆，项目已建成投入运营。项目运营过程中未发生环保投诉事件。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行），汽车、摩托车维修场所涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的编制环境影响报告表，其他编制环境影响登记表，本项目有喷漆工艺，故本项目应该编制环境影响报告表。 为此，维西耀辉汽车修理厂（以下简称“建设单位”）委托我单位为该项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后，开展了现场踏勘、资料的收集和整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，根据国家建设项目环境管理的有关规定，按照环境影响评价有关技术规范，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位上报环保主管部门审批，并作为环境管理的依据。 2.工程内容 本项目为汽车修理厂，位于维西傈僳族自治县保和镇拉河柱村打枪坝，项目区总占地面积600m2，维修车间面积120m2。项目功能区主要包括维修区、办公区及其他辅助设施，项目平面布置图见附图1。 项目技术经济指标见表1-1，项目工程组成详见表1-2。 表1-1 项目技术经济指标 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 总占地面积; m2; 600. 其中; 维修区; m2; 120. 办公区; m2; 130. 辅助工程; m2; 80. 其中; 材料库; m2; 60. 2; 总投资; 万; 50. 表1-2项目工程组成一览表 主项名称; 组成; 建设内容及规模. 主体 工程; 打磨区; 设有1个工位，主要供喷漆过程的打磨、补灰、抛光使用。打磨过程采用机器干磨，并设有汽车无尘干磨吸尘器。. 机修区; 设置有3个机修工位，主要功能是对汽车进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的工作。. 钣金区; 设有1个钣金工位，上设1台大梁校正仪，主要进行车身的变形修复、车架的修复、各梁柱的修复及保险杠、叶子板、各大小灯更换及修复、车身校正、拆解等工作。. 烤漆房; 1间，主要进行汽车表面损坏的处理，根据具体情况进行喷漆和烤漆。根据业主提供的资料，对受损的车辆进行喷漆的，一般喷半个小时，烤漆时采用电加热到50℃~60℃烘烤40min后，自然晾干2~3小时。. 办公区、住宿区; 1层办公室、2层住宿. 材料库; 1间，30m2，用于储存各类机械零部件等。. 公用 工程; 供水; 本项目所用自来水由城市供水管网供给。. 供电; 本项目用电由城市供电系统供给，不设柴油发电机。. 排水; 项目实施雨污分流，不涉及洗车服务，产生的废水有生活废水及地面冲洗水，项目前期产生的生活废水、地面冲洗水经隔油池预处理后排入化粪池定期清掏，废水不外排，后期市政管网建成后废水经市政管网进入维西县污水处理厂. 消防; 项目区内设有灭火器材。. 环保 工程; 废水处理工程; 化粪池 隔油池; 项目内设置了1个容积为5m3的化粪池，拟设置1个容积为2m3的隔油池. 废气处理工程; 油漆废气抽排净化处理系统; 项目喷漆房安装油漆废气抽排净化处理系统后高空排放。. 固体废物; 危废暂存间; 建设单位拟设置6m2危废暂存间，用于各类危险废物的分类暂存。; 用于储存漆桶、废电子器件、保养车间更换出的废机油、废汽油、擦拭手的废纸(沾有机油、汽油)、维修过程中产生的漆渣、含有油漆的废报纸、废抹布、废砂纸以及废油漆桶等危险废物，其中废机油、废汽油分别收集在桶内。. 可外售固废暂存位置; 10m2,用于暂存废旧轮胎、废包装材料、废金属零件和报废车辆外壳等可回收外卖的固体废弃物。. 垃圾桶; 项目区内分别设有可回收垃圾桶和不可回收垃圾桶。; 对生活垃圾分类收集. 3.项目劳动定员及工作制度 本项目预计有10个工作人员，员工均在项目区内食宿，每天工作8小时(9:00-12:00，13:00-18:00)，年工作日为365天。项目主要进行汽车维修和保养，无洗车业务，项目年维修车辆约600辆，需喷漆的车辆约1辆每天。 4.主要生产设备及能源 项目的主要生产设备见表1-3。主要能源及原辅材料消耗见表1-4。油漆主要成分及配比见表1-5。 表1-3 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号. 1; MAKIR无尘打磨机; 台; 1; 915CN. 2; 喷烤漆房及设备; 套; 1; 抽风机风量15000m³/h. 3; 接油机设备; 台; 2; /. 4; 电动液压举升机; 台; 3; SHL-2-240L. 5; 二氧化碳保护焊; 台; 1; NBC-270. 6; 修复机; 台; 1; /. 7; 大梁校正仪; 台; 1; 欧驰OS-G1100C. 8; 轿车减震弹簧拆装机; 台; 1; 长城JJTJ-08型. 9; 套缸液压运送器; 台; 1; /. 10; 2t重型汽引擎吊机; 台; 1; /. 11; 20T加重压力机(油压千斤顶); 套; 1; /. 12; 维修工具套（通用）; 套; 1; /. 13; 空气压缩机; 套; 1; /. 1-4 主要能源及原辅材料消耗一览表 序号; 项目; 名 称; 主要成分; 单位; 年耗量; 来 源; 储存量. 1; 能源; 自来水; /; 吨/年; 292; 市政供水; /. 2; 电; /; 度/年; 1000; 市政供电; /. 3; 原辅材料; 各类零配件; /; 套/年; 200; 外购; 10. 4; 机油; /; 吨/年; 0.5; 外购; 0.1. 5; 原子灰; /; 吨/年; 0.05; 外购; 0.01. 6; 油漆; 见表1-5; 升/年; 240; 外购; 即用即买. 7; 焊材; /; 吨/年; 0.005; 外购; 0.01. 表1-5 调配好的油漆成分配比表（%） 原料名称; 类别; 成分配比; 挥发性. 乙酸丁酯; 酯类; 30%; 全挥发. 二甲苯; 芳香烃类; 20%; 全挥发. 二氧化钛; /; 7%; 不挥发. 乙酸乙酯; 酯类; 3%; 全挥发. 乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯; 酯类; 6%; 全挥发. 其他非危害组分; /; 34%; 不挥发. 由表1-5可知，本项目所使用的调配好的油漆中主要成分为酯类和芳香烃，油漆使用过程中油漆中挥发的物质挥发产生有机废气，有机废气主要是酯类和二甲苯，由于酯类非污染因子，而二甲苯毒性较大，另外，在喷漆过程中会产生漆雾，因此，依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），本次评价选择苯、甲苯，二甲苯、作为本项目的特征污染物。 5.环保投资： 项目总投资50万元，其中环保投资8万元，环保投资占总投资比例为16%。具体情况见表1-6。 表1-6 项目环保投资分项估算表 项目; 环保措施; 规模; 投资(万元); 备注. 废水; 1; 化粪池; 1个旱厕，容积为5m3; 0.2; 原有. 隔油池; 1个，容积为2m3; 0.2; 新增. 废气; 1; 油漆废气抽排净化处理系统; 1套; 3; 新增. 2; 干磨吸尘设备; 1台; 1; 原有. 3; 厨房油烟设备; 1套; 1; 新增. 噪声; 1; 设备减震垫片; /; 0.5; 新增. 固废; 1; 垃圾桶; 若干个; 0.3; 新增. 2; 废弃轮胎、车壳等暂存间; 30m2; 1; 原有. 危废; 1; 危废暂存间; 6m2; 0.5; 新增. 2; 危废收集桶; 若干个; 0.3; 新增. 合计; 8; /. |
| 6.与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据环评单位现场踏勘可知与本项目有关的原有污染情况为： - 废水：目前厂区内生活污水、生产污水排入225省道公路排水沟，环评提出建设一容积为2m2隔油池对生产、生活废水进行处理后进入化粪池定期清掏，雨水经雨水沟最终进入永春河。 - 废气：项目区食堂未安装油烟设备、喷漆车间未安装相关废气净化设备。 - 固废：部分废机油洒落地面，未做到有效收集，未设置危废暂存间。拟建设6m2危废暂存间对危废暂存后委托有资质单位处理。废弃轮胎、维修车废弃车壳等凌乱随意堆放。 |  |  |  |  |  |  |  |

表二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理、气候、气象、水文、自然资源等） 1.地理位置 维西僳僳族自治县位于云南省西北部，是中国唯一的傈僳族自治县。县境地处迪庆藏族自治州西南端，东与香格里拉县隔江相望，东南与丽江市玉龙县接壤，南与怒江兰坪县相连，西与怒江州贡山县、福贡县为邻，北与德钦县衔接。县境东西最大跨径70km，南北纵距122km，总面积4661km2。本项目拟建场址位于维西县保和镇。 保和镇是维西傈僳族自治县的政治、经济、文化中心，是维西县城所在地，也是全县少有且面积较大的一处平坝，位于永春河东岸保华山麓，东、南、北三面与永春乡接壤，西与维登、中路两乡毗连，面积约14km2，距州府336千米，石德公路过境，其地势自西向东倾斜，背靠雪龙山，面临永春河。 本项目地块位于保和镇拉河柱村打枪坝，地理坐标东经99°16′28.06″，北纬27°12′31.92"，地理位置图详见附图2。 2.地形地貌 维西傈僳族自治县位于青藏高原南缘横断山脉的云岭、碧罗雪山亚高山带，境内群山绵亘，林茂谷深，江河纵横，资源丰富，素有“药材之乡”、“杜鹃花园”的美誉，是一颗镶嵌在横断山中的绿宝石。 全境地势变化较大，南部高北部低，处横断山脉中段。属滇西北高山经向类型，平行岭谷地貌。平均海拔2340m，境内重峦叠嶂、余脉支离、沟壑纵横、峡谷幽深。地貌类型复杂，有山谷、河谷、山间小盆地和高山褶断。 维西县域群山和深谷为有若干深大断裂和逆冲断层的动力地质带，地质构造十分复杂。加上岩浆侵入运动频繁，火山喷发比较强烈，地质变质较深，沉积分区明显。 3.气候、气象 维西傈僳族自治县境气候属季风气候，年平均气温≥10℃，极端最高气温31.9℃，极端最低气温-8.9℃；年平均日照时数2103.2h。该地域降水介于怒江多雨区与金沙江干热河谷少雨区之间。年平均降水量966.0mm。风向四季变化明显，风速与区域小气候因地而异，最大风速为1.9m/s，平均风速1.5 m/s，风向以西北风为主。平均霜期169天，最长霜期为197天，最短霜期为153天。历年初雪日平均在12月10日，终雪日平均在3月19日，年最大雪深38cm。积雪日数历年平均7天，最长17天。降雪日数历年平均在11天，最多降雪日数34天；最少降雪日数1天。海拔3700m为积雪限临界，以上者属积雪区。年际冻土期235～291天。维西县主要灾害性气候为干旱和低温冷害。 4.水文 维西僳僳族自治县山高林茂，江河纵横，水网密布。澜沧江从巴迪乡大石头入境，经6个乡（镇），由小甸村出境流向兰坪，由北向南纵贯全境，过境流程165km。金沙江经县境东北隅，过境流程13km。全县大小山溪、河流共763条，分别注入两江之中，其中澜沧江、腊普河为两条最大干流。澜沧江流经3乡1镇，流程56km，流域面积811km2，年均流量15m3/s，最大流量为80 m3/s，引灌农田9500亩。腊普河流程76km，流域面积87km2，平均流量18.7m3/s，最大流量330m3/s，常年引灌农田4600亩。此外，属于澜沧江支流，流程达10km以上的河流有12条。另有高山雪溶湖33个。河网密度为0.33km/km2，径流量31.72亿m3。 项目所涉及的河流为永春河，永春河属澜沧江左岸一级支流，发源于维西县与丽江市玉龙县交界的栗地坪快活林，永春河流经3乡1镇，河源高程3156m，流域面积811km2，河长60km，落差1500m，河道平均比降25%，年均流量15m3/s，最大流量为80m3/s，引灌农田9500亩。 项目区水系图见附图3. 5.自然资源 维西傈僳族自治县素有"横断山中的绿宝石"、"三江明珠"的美称，被誉为"药材乡"、"中国兰花之乡"、"植物王国"、"动物王国"、"天然杜鹃花园"和"中国傈僳族文化发祥地"。这里垂直分布的立体气候，为不同生物种群的繁衍提供了条件。从峡谷底部到雪山之巅，依次形成亚热带、暖温带、温带、寒温带、寒带的垂直气候带，地球上大多数适应不同气候类型的生物物种、群落得以在此区域汇聚。维西傈僳族自治县森林茂密、植被完好，全县森林覆盖率达74.82%，是真正意义上的绿洲。 维西县境内有种子植物146科、777属、2537种，其中有秃杉、珙桐、榧木、三尖杉、红豆杉、长苞冷杉、丽江铁杉等国家一、二、三级保护植物7种。药用植物有241科 、633属、867种，其中红豆杉、八角莲、胡黄莲、天麻、虫草、雪上一枝蒿、雪莲花等均属名贵药材。同时维西县人工种植药材的历史十分悠久，尤其种植当归、云木香、党参、秦艽等较为有名，曾被国务院确定为“全国药材基地县”，是名副其实的“药材之乡”。观赏类植物有杜鹃、兰花、龙女花、马桑绣球、云南山梅花、灯笼花、秋水仙、龙胆草、百合花、报春花、绿绒蒿等360多种。杜鹃和珙桐，早在上世纪末本世纪初被英、法、瑞士等传教士引至国外种植而享有盛誉。珍贵美味野生食用菌有松茸、羊肚菌、金耳、黑木耳、香菌、鸡油菌、牛肝菌、竹荪等。此外，维西还是兰花民品细叶莲瓣兰的原生地和主产地，在县境内已经查明兰花有150个原生种、80个特色名兰和200多个新种，维西兰花多次参加省内外及国际性兰展，共获奖43次，其中“太白素”曾荣获第二届全国兰花博览会金奖。 维西僳僳族自治县发现的脊椎动物有716种，有害昆虫1886种，资源昆虫1316种。飞禽走兽中如羚牛、云豹、穿山甲、赤斑羚、小熊猫、棕熊、滇金丝猴、红腹锦雉、红腹角雉、大绯胸鹦鹉、黑顶长尾雉、金猫、雪豹、白尾梢虹鸡等，属国家保护的珍稀动物。其中的一级保护动物滇金丝猴，是继大熊猫之后的又一国宝，全国仅有1000多只，而在县境的原始森林中生活着11群870多只。 6.自然保护区、风景名胜区 （1）三江并流”国家级风景名胜区 ①概况 组成：云南省“三江并流”国家重点风景名胜区（以下简称“三江并流”风景名胜区）由“三江并流”地区中的十个风景片区构成，包括片马景区、月亮山景区、贡山景区、梅里雪山景区、红山景区、千湖山景区、哈巴雪山景区、老窝山景区、聚龙湖景区、丽江老君山景区。 范围：风景区位于云南省西北部，川、滇、藏接壤的横断山区，怒江、澜沧江、金沙江的三江流域，分布于怒江、迪庆、丽江三个州（市）的贡山、福贡、泸水、德钦、维西、兰坪、香格里拉、玉龙等八个县域内。 “三江并流”风景名胜区由十个景区组成，分布于东经98°00′-100°30′，北纬25°30′-29°00′的滇西北横断山脉纵谷地区，北起西藏和云南的交界处，南至怒江州泸水县，东与四川接壤，西域缅甸相邻，风景区南北直线距离400km，东西最宽处约250km。风景区总面积为9848.7km2。 保护对象：“三江并流”风景名胜区资源保护方式分为分级保护、分类保护两大类。“三江并流”风景名胜区分为一级保护区、二级保护区，对风景区实行两级保护。一级保护区（核心区）：风景区内资源分布较集中、自然景观或认为景观价值最突出、自然生态系统意义最重要的区域，划定为一级保护区。面积4202.24 km2；二级保护区（缓冲区）：风景区内一级保护区之外，资源价值稍低的区域，划定为二级保护区，面积5646.44 km2。 保护要求：一级保护区以风景游赏和生态保护为主，除必要的基础设施和必要的旅游设施、文化设施外，严禁新建其他与风景游赏无关的设施；二级保护区以自然山体绿化和生态型户外游憩为主，游览活动应按指定路线、在指定区域内进行，可设置必要的基础设施、游览设施、文化设施。 ②项目与风景名胜区关系 通过三江并流风景名胜区规划图与项目评价区进行图形叠置可知：工程不涉及三江并流风景名胜区千湖山景区范围。 （2）“三江并流”世界自然遗产地 ①三江并流世界遗产地简介 2003年7月2日，联合国教科文组织第27届世界遗产大会一致决定，将中国云南省西北部的“三江并流”自然景观列入联合国教科文组织的《世界遗产名录》，“三江并流”是指金沙江、澜沧江和怒江这三条发源于青藏高原的大江在云南省境内自北向南并行奔流170多公里，穿越担当力卡山、高黎贡山、怒山和云岭等崇山峻岭之间，形成世界上罕见的“江水并流而不交汇”的奇特自然地理景观。其间澜沧江与金沙江最短直线距离为66公里， 澜沧江与怒江的最短直线距离不到19公里。 “三江并流”自然景观由怒江、澜沧江、金沙江及其流域内的山脉组成，涵盖范围达170万公顷，它包括位于云南省丽江市、迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州的9个自然保护区和10个风景名胜区。它地处东亚、南亚和青藏高原三大地理区域的交汇处，是世界上罕见的高山地貌及其演化的代表地区，也是世界上生物物种最丰富的地区之一。景区跨越丽江地区、迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州三个地州。 “三江并流”地区被誉为“世界生物基因库”。由于“三江并流”地区未受第四纪冰期大陆冰川的覆盖，加之区域内山脉为南北走向，因此这里成为欧亚大陆生物物种南来北往的主要通道和避难所，是欧亚大陆生物群落最富集的地区。 这一地区占我国国土面积不到0.4%，却拥有全国20%以上的高等植物和全国25%的动物种数。目前，这一区域内栖息着珍稀濒危动物滇金丝猴、羚羊、雪豹、孟加拉虎、黑颈鹤等77种国家级保护动物和秃杉、桫楞、红豆杉等34种国家级保护植物。 同时，该地区还是16个民族的聚居地，是世界上罕见的多民族、多语言、多种宗教信仰和风俗习惯并存的地区。长期以来，“三江并流”区域一直是科学家、探险家和旅游者的向往之地， 他们对此区域显著的科学价值、美学意义和少数民族独特文化给予了高度评价。 ②项目与遗产地关系 根据本项目与三江并流世界自然遗产范围图叠加，拟建项目不在三江并流世界自然遗产地保护区范围内，位置关系图见附图4. （3）白马雪山国家级自然保护区 白马雪山国家级自然保护区位于云南省迪庆藏族自治州德钦、维西两县境内，地理坐标介于东经98°57′-99°25，北伟27°24′-28°36′之间，属“三江并流”世界自然遗产的核心地带，是我国低纬度高海拔地区生物多样性保存比较完整的原始高山针叶林区，也是我国特有、世界稀有的濒危动物滇金丝猴的核心栖息地。 白马雪山国家级自然保护区总面积281640公顷，占两县国土面积的23%。保护区及周边社区有7.3万人口，占德钦、维西两县总人口的36%，主要民族有藏、傈僳、纳西等，社区居民多散居于高寒、半高山地区，生活条件艰苦，主要生产、经营活动以山地农耕、畜牧业、采集野生生物资源等。白马雪山自然保护区是最富盛名的国际旅游品牌¬---香格里拉的重要组成部分，更是全球25个生物多样性保护热点地区之一。 保护区内植物的垂直分布异常明显，形成了壮观的垂直带普，可分为7个植被带、11个植被亚型和37个群系。从金沙江河谷到白马雪山主峰，相对高差达3479米，垂直分布的植被类型有河谷灌丛带、暖温性针叶林带、温凉性针叶林带、寒温性针叶林带、亚高山灌丛草甸带、高山流石滩疏生植被带、高山冰雪带。据初步调查，保护区内有种子植物1703种，其中裸子植物6科，15属，29种；被子植物135科，565属，1674种。有蕨类植物132种，菊科植物59种，杜鹃花科植物92种，毛莨科植物103种，蔷薇科植物86种，唇形花科植物59种，兰科植物56种。有药用植物319种，野生花卉植物种类724种。保护区内特有植物有883种，占保护区种子植物总数的51.8%，其中中国特有种322种，横断山区特有种425种，滇西北特有种125种，白马雪山特有种11种，在其它地区是罕见的。 保护区内的野生哺乳动物有9目，24科，69属，98种；有鸟类237种，另9个亚种，隶属16目42科，其中留鸟178种和亚种，旅鸟和冬候鸟32种和亚种，夏候鸟和繁殖鸟35种和亚种。 保护区内属国家一级保护植物有玉龙蕨、独叶草、云南红豆杉、光叶珙桐4种；属国家二级保护植物有松口蘑、金铁锁、澜沧黄杉、油麦吊云杉、云南榧树、冬虫夏草等9种。 属国家一级重点保护野生动物有滇金丝猴、雪豹、金钱豹、云豹、林麝、高山麝、黑鹳、金雕、胡兀鹫等15种，属国家二级保护野生动物有猕猴、穿山甲、黑熊、棕熊、小熊猫、大灵猫、金猫、斑羚、高山秃鹫、淡腹雪鸡、血雉、红腹角雉、藏马鸡、白腹锦鸡等36种。 从动物区系分析，98种哺乳动物中，世界广布种2种，古北界种14种，古北、东洋共有种11种，东洋界种71种，中国特有种5种，横断山区特有种33种，横断山脉-喜马拉雅特有种8种；237种鸟类中，古北界种34种，东洋界种118种，古北与东洋界广布种49种，横断山区特有鸟类63种。 项目与白马雪山国家级自然保护区关系 根据调查白马雪山国家级自然保护区与本项目的位置关系，项目区不在白马雪山国家级自然保护区范围内，项目区与白马雪山国家级自然保护区的位置关系图详见附图5。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.环境空气质量现状 项目位于维西县保和镇，根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，该区域环境空气质量功能区划为二类区。根据现场踏勘，项目区域无重大工矿企业污染染源，仅有城镇居民生活产生的炊烟、油烟及汽车尾气，项目所在地环境质量较好，且项目区所在区域地势较开阔，环境空气质量现状较好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级标准。 2.地表水环境质量现状 项目区附近地表水体为澜沧江及一级支流永春河，根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020）》，永春河源头—入澜沧江水环境功能为农业用水、工业用水，执行Ⅳ类水质标准。 根据现场踏勘调查，项目区周围无大型排污水企业，污染较小。项目区域永春河水环境质量可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，地表水环境质量现状良好。 3.声环境质量现状 项目位于维西县西北向225省道边上，项目所在评价区域噪声环境功能区划分为二类区。项目周边居住、商业混杂，根据《声环境功能区划分技术规划》(GB/T15190-2014)，本项目执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准及4a类标准。 项目周围的噪声主要来源于项目区附近的道路产生的交通噪声及社会生活噪声，但噪声量较小，项目区声环境质量较好，项目区的声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准，项目区域声环境质量良好。 4.生态环境质量现状 项目所在区域为城郊，植被多为松树杂草，生物多样性单一。生态环境自身调控能力较差。 5.主要环境保护目标(列出名单及保护类别)： 根据建设项目性质和所处位置，对项目场地周边进行了实地调查，本项目位于城郊地区，周边主要分布有居民点、农业耕作区、空地及山体，周边植被主要以松树和农作物为主，动物仅有少量常见鸟类和小型陆栖动物，区域生态系统为农村生态系统，工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感区域。主要保护对象按水、气、声环境分析，项目区主要环境保护目标见表3-1，周边关系图图见附图6。 表3-1 项目的主要环境保护目标 保护目标; 性质; 距项目距离; 方位; 保护类别; 保护级别. 拉河柱村; 居民区; 340m; 西北侧; 大气环境 声环境; 环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 标准及4a类标准； 空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级标准. 打枪坝; 居民区; 以项目区为圆心的半径300m 圆形区域. 慈仁医院; 单位 团体; 东南侧10m. 225省道; 道路; 北侧5m. 澜沧江一级支流永春河; 河流; 100m; 南侧; 水环境; 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准.

表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境质量标准： 项目所在区域属环境空气质量二类功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》（修改单）二级标准及相关要求，具体见表 4-1： 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）单位：μg/m3 标准名称; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（标准状态）. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2。5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2.水环境质量标准 项目最近地表水为永春河，永春河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH除外） 项目; PH; COD; BOD5; NH3 N; 石油类; 总氮. Ⅳ; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.5; ≤1.5. 3.声环境质量标准 项目位于维西城郊区，项目所在区域为商住混合区，项目西北侧为225省道，交通干线两侧红线外35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行2类标准。标准限值见表4-3。 4-3：声环境质量标准 单位： dB(A) 类别; 适用区域; 等效声级. 昼间; 夜间. 2类; 居住商业混杂区; 60; 50. 4a类; 225省道两侧区域; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.废水 项目不涉及洗车服务，厂区设有食堂，项目区产生的废水主要为生活废水、地面等废水，近期，生活废水、地面清洁废水经隔油池预处理后排入化粪池，化粪池定期清掏做农肥，项目区废水不外排。 远期，市政污水管建成后，化粪池废水收集处理直接进入污水管网。最终进入维西县污水处理厂。近期废水不外排，远期市政管网废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中表1A级标准。 表4-4 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准 单位：mg/L 污染物; pH; SS; BOD5; CODCr; NH3-N; 总磷(以P计); 石油类. 标准值; 6.5-9.5; ≤400; ≤350; ≤500; ≤45.0; ≤8.0; ≤15. 5.废气 （1）烤漆房废气 本项目设有烤漆房，烤漆房在喷漆和烤漆过程中产生的废气主要为烤漆房废气，主要以苯、甲苯、二甲苯为主，烤漆房废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表1中的二级标准；污染物浓度的排放限值见表 4-5； 表4-5 大气污染物综合排放标准 级别; 限值. 苯mg/m3; 17. 甲苯mg/m3; 60. 二甲苯mg/m3; 90. （2）异味 项目喷漆、烤漆过程以及生活垃圾暂存过程均有一定异味产生，生活垃圾日产日清，烤漆在烤漆房进行，经废气处理设备处理后对周边影响不大。 （3）无组织粉尘 项目焊接产生的烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值，标准限值见表4-6。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度限值(mg/m³). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （4）运营期食堂使用电和液化气等清洁燃料，基准灶头为1个，属小型规模，炊事过程油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关规定。详见表表4-7。 表4-7 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率108J/h; 1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥1.1，＜3.00; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除率(％); 60; 75; 85. 6.噪声 项目225省道一侧厂界噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类执行，其余厂界噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类执行，标准值见表4-8。 表4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 适用区域; 类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 225省道一侧厂界; 4a类; 70; 55. 其余厂界; 2类; 60; 50. 7.固体固废 项目运营过程中所产生的一般固体废物存放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | （1）废气：本项目大气污染物主要为喷漆、烤漆废气（苯、甲苯、二甲苯），不涉及SO2、NOX排放，故不设置废气总量控制指标。 （2）废水：本项目运营期产生的废水主要是员工生活废水、地面清洁废水。项目废水的产生量为0.656m³/d，239.44m³/a，项目产生的项目废水较少，近期，项目废水经隔油池预处理后进入化粪池，定期清掏，不外排，远期，项目区废水经隔油池处理后经市政管网排入维西县污水处理厂，故不设总量控制指标。 （3）固体废物处理率100%。 |

表五、建设项目工程分析

1.施工期工程分析： 本项目已建设完毕，目前处于运营状态，施工期已结束，根据现场周边的调查走访可知，项目施工期不存在环境遗留问题，故本环评对项目施工期不再评价。 2.运营期工程分析 2.1运营期工艺流程简述 运营期主要工艺流程及产污工序如下图： 检修汽车进厂 汽车故障诊断 机电维修 汽车解体 零件更换 汽车装配 S1、N2 钣金修复 打磨 G2 喷漆 G3 车辆出厂 G4、N4 G----废气 S----固废 N----噪声 G1、N1 S2、N3 交付车主 图5-1：运营期工艺流程图 工艺流程图说明： 汽车修理： （1）检修汽车进厂：汽车进厂会产生噪声（N1）、汽车尾气（G1）； （2）机电维修：检修汽车经故障诊断后，开始维修，部分汽车会需要更换零件这一工序会产废零件（S1）； （3）钣金修复：主要是对车身受损凹凸不平的部位通过工具敲平，若大面积受损严重的直接更换新部件，极少量的汽车在钣金工序会有焊接。该工序在钣金工位进行，该过程可能产生的污染物有废旧轮胎、废金属零件、报废汽车外壳、焊接烟尘、敲平时产生的噪声（S2、N2）； （4）打磨：进厂修理部分汽车需要补漆，补漆之前需要对需补漆的部位进行丕灰打磨，除去喷漆部位的漆渣，增加喷漆件平整度，这一过程会产生有机废气（G2）； （5）喷漆：喷漆是在喷漆房里进行的，表面烤漆温度：60~80℃，加热时间：10~30分钟， 这一工序会产生有机废气（G3）； （6）汽车出厂：汽车修理好后出厂会产生噪声（N1）、汽车尾气（G1）。 2.2 废水 根据建设单位提供的资料，项目有10位员工，均在项目区内食宿，项目区内原为旱厕，现拟建一5m3的化粪池，项目产生的废水主要是员工生活废水、地面清洁废水。 员工生活废水：根据业主提供资料，本项目共有维修工人10人，均在项目区内食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）生活用水量平均按80 L/（人·d）计算，员工用水量为0.8 m³/d，292m³/a，废水产生量按用水量80%计，则员工生活废水产生量为0.64m³/d，233.6 m³/a。 - 生产用水：本项目生产用水为场地清洁用水，项目区内维修车间内场地上的油污先用纸吸附后，再用拖把进行地面清洁，用水量约为0.005m3/m2，维修车间占地面积为120m2，预计每个月对维修车间地面清洁一次，则清洁用水量为0.6m3/次，7.2m3/a，约为0.020m3/d，废水量按用水量的80%计，则清洁废水约为0.016m3/d，5.76m3/a。 综上所述，项目新鲜水用水量为0.82m³/d，299.3m³/a，废水的产生量为0.656m³/d，239.44m³/a，废水排放量为0.656m³/d，239.44m³/a。项目前期产生的生活污水、地面清洁废水经隔油池处理后，排入化粪池，定期清掏做农肥，后期污水管网建设后排入市政污水管网，最终进入维西县厂处理。 项目用水及废水产生汇总情况见表5-1所示。 表5-1 项目用水和废水产生量汇总表 序号; 用水项目; 用水规模; 用水标准; 用水量( m³/d); 废水产生量(m3/d). 1; 生活污水; 10人; 80L/(人·d); 0.8 m³/d; 0.64m³/d. 2; 地面冲洗废水; 0.005m3/m2; 0.6m3/次; 0.020m3/d; 0.016m3/d. 总计; /; /; 0.82m³/d; 0.656m³/d. 从表5-1可以看出，项目废水产生量较小，废水中含油量较小，类比同类项目，本项目综合废水中各污染物浓度为：COD 450mg/L、0.0483t/a，BOD5 300 mg/L、0.0322t/a，SS 400 mg/L、0.0429t/a，NH3-N 40mg/L、0.0043t/a，石油类10 mg/L、0.0010t/a。磷酸盐 7 mg/L、0.0007，阴离子表面活性剂（LAS）12 mg/L、0.0012，项目废水排放水质情况见表5-2，项目水量平衡图见图5-2所示。 表5-2 项目废水排放水质情况 名称; 水量; 污染物浓度（mg/l）. CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 磷酸盐; 石油类; LAS. 处理前; 污染物浓度（mg/L); /; 450; 300; 400; 40; 7; 10; 12. 每天产生量（m³/d）; 0.82; 0.00013; 0.00008; 0.00012; 0.000011; 0.000002; 0.000003; 0.000004. 年产生量（t/a); 299.3; 0.0483; 0.0322; 0.0429; 0.0043; 0.0007; 0.0010; 0.0012. 处理后; 污染物浓度（mg/L); /; 350; 250; 350; 30; 3; 6; 8. 每天排放量（t/d）; 0.82; 0.00010; 0.00007; 0.00010; 0.000008; 0.0000008; 0.000001; 0.000002. 年排放量（t/a); 299.3; 0.0376; 0.0268; 0.0376; 0.0032; 0.0003; 0.0006; 0.0008. 0.16 0.64 定期清掏 0.8 0.82 员工生活废水 前期 化粪池 市政供水 隔油池 后期 市政管网 0.004 0.020 地面冲洗废水 0.016 维西县污水处理厂 图例： 损失 排水 图5-2 项目水量平衡图(单位：m³/d) 2.3 废气 项目运营期产生的废气主要为烤漆房废气，焊接时产生的焊接烟尘，汽车在进出厂和调试过程中排放的汽车尾气，喷漆和烤漆过程油漆及生活垃圾暂存产生的异味。 (1)烤漆房废气 项目烤漆房主要进行汽车表面损坏的处理，根据汽车具体情况进行喷漆和烤漆。根据建设单位提供的资料，项目只进行简单的小面积补漆，本项目使用的油漆为外购调配好的成品油漆，不在本项目区内进行调配。 项目共设置有1间烤漆房，喷漆在烤漆房内进行，喷漆时，采用电加热到50℃~60℃，烤40min，项目喷漆过程产生的漆雾经过烟气处理设备处理后高空排放。 类比同类项目及业主提供的资料，项目油漆用量约为540kg/a，稀释剂用量为300kg/a，目前用于汽车的油漆中，一般含甲苯4.4%，二甲苯1.4%；稀释剂中含甲苯15%，二甲苯2.0%。按照油漆溶剂中甲苯、二甲苯的挥发率100%计算，油漆废气中各污染物的产生及排放情况见表5-3。 表5-3 废气产生及排放情况一览表 排放因子; 产生情况; 排放情况. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 甲苯; 0.069; 4.3; 0.092; 0.0069; 0.41; 0.0089. 二甲苯; 0.016; 1.13; 0.023; 0.0014; 0.115; 0.0023. (2)打磨粉尘 汽车在行驶中，受到自然环境如日晒、雨淋、酸雨等侵蚀以及在行驶中受到意外的碰撞事故，使漆面出现氧化、起泡、龟裂、脱落、锈蚀等，同时在烤补、气焊等修理过程中会引起部分损坏。因此，必须将旧漆膜清除掉并进行补土、打磨，为汽车的修补涂装做好准备。 项目主要采用汽车无尘干磨吸尘机进行打磨，干磨机磨盘外层包裹一层砂纸，启动电源后砂纸高速转动与物体发生接触起到打磨的作用，在此过程中不需要添加水，采用电源为能源。砂纸与汽车表面进行充分摩擦时会产生一定的粉尘，类比同类项目，干磨过程中粉尘产生量约为0.14kg/h。本项目打磨机为汽车无尘干磨吸尘机，该打磨机可在砂轮与物体干磨产生粉尘时，自动将粉尘吸入机身配套的集尘器内，可大大减小粉尘的排放量。 （3）焊接废气 项目在维修的过程中，部分车辆需要进行焊接。焊接过程中会产生少量的焊接烟气，焊接工序位于钣金工位进行。 电焊烟尘的成分因使用焊接材料的不同而有所差异。本项目焊接使用二氧化碳保护焊，焊接材料为焊丝，焊丝除含有铁外，还有碳、锰、硅、铬、镍、硫和磷等。焊接时，在熔化焊丝和焊件的同时，会产生焊接烟尘，其成分主要为氧化铁、氧化锰、二氧化硅、硅酸盐等焊接烟气。根据建设单位提供的数据，焊接车间消耗焊材约0.005 t/a，根据《焊接技术手册》（王文翰主编）以及《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光、马小凡主编）中有关资料，以焊接产尘量8g/kg计算，则本项目焊接烟尘产生量为0.04kg/a，排放源强为0.002kg/h(工作时数为20h)。 (4) 汽车尾气 项目汽车尾气主要来自汽车进出厂过程以及检测过程。燃油汽车尾气主要来自三个方面：燃料箱和汽化器的蒸发器、曲柄箱的吸出和排气管，其中排气管排出的尾气是主要的污染源。主要的有害成份有CO、CH、颗粒物和氮氧化合物NOx(NOx和NO和NO2的总称)。由于大多数车辆都可以实现尾气污染物的达标排放，故废气中污染物浓度较低。 (5)异味 由于项目使用的调配好的油漆会产生一定的异味，因此，项目喷漆和烤漆过程中，由于油漆暴露在空气中，会有一定异味产生并散发到空气中，另外，生活垃圾暂存过程也会产生一定的异味，均呈无组织排放。 （6）食堂油烟 项目设有一个小型厨房，位于办公区内，就餐人数为10人，设1个基准灶头，拟安装一台风量约2000m3/h的油烟净化器每天运行时间按6h计，年工作时间365天。根据类比资料，项目食堂用油量约为15g/人·d，则项目耗油量约为0.15kg/d，54.75kg/a。灶头在炒菜时油烟的挥发量约为总耗油量的3%，则油烟产生量为0.0045kg/d，1.6425kg/a，产生浓度为0.3mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中规定其排放浓度不得超过2.0mg/m3，且小型食堂油烟净化装置的效率不得低于60%。其油烟排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的浓度限值，对外环境影响较小。废气产污流程图见图5-3. 油烟净化器 厨房油烟 废气 喷烤漆房废气 焊接烟尘3 废水 汽车尾气 废水 废水 异味 废水 废水 无组织排放 废气处理设备 高空排放 打磨粉尘 废水 干磨吸尘机 废水 图5-3 废气产污流程图 2.4 噪声 项目产生的噪声主要来自打磨、钣金工序等维修噪声，空压机和烤漆房的废气抽排系统风机等设备噪声，车辆进入厂区内的交通噪声等，主要设备运行情况及噪声源强见表5-4所示，噪声流程图见图5-4. 表 5-4 主要设备噪声源强及运行情况 噪声源; 噪声类型; 噪声源强dB(A); 噪声特征; 备注. 打磨工序; 维修噪声; 80; 间歇性; 位于维修车间. 钣金工序; 80; 间歇性; 位于维修车间. 空压机; 设备噪声; 90; 间歇性; 位于维修车间. 废气抽排系统风机; 75; 间歇性; 位于维修车间. 喷枪; 90; 间歇性; 烤漆房. 进出车辆; 交通噪声; 50-75; 间歇性; /. 噪声 维修噪声 打磨工序 设备噪声 废水 交通噪声 废水 废水 焊接工序 钣金工序 空压机 废气处理设备 喷烤漆房 废水 减速、禁鸣 废水 废水 车间墙体、距离衰减 图5-4 噪声流程图 2.5 固体废弃物 项目运营期产生的固体废弃物包括一般固废和危险废物，其中一般固废主要为生活垃圾、焊渣、废砂纸、车辆维修产生的废旧轮胎、废包装材料、废金属零件、报废车辆外壳；危险废物主要为废机油、废汽油、漆渣、沾有废油或油漆的废报纸和废抹布、废电子器件、废油漆桶、废机油桶。 (1)一般固废 ① 生活垃圾 项目运营期生活垃圾主要来自员工产生的生活垃圾。员工生活垃圾产生量按每人0.5 kg/d计，项目有员工10人，年工作365天，则员工生活垃圾量为1.825t/a，生活垃圾委托环卫部门清运处理。 ②焊渣 项目在焊接过程中会产生一定的焊渣，产生量约为0.005 t/a，集中收集后委托环卫部门进行清运处理 ③废砂纸 项目打磨过程采用磨砂纸进行打磨，废磨砂纸产生量约0.02 t/a，集中收集后委托环卫部门清运处置。 ④废旧轮胎、废包装材料、废金属零件和报废汽车外壳等 根据建设单位提供的资料，项目废旧轮胎产生量约0.1 t/a、废包装材料产生量约0.05 t/a、废金属零件产生量约0.5 t/a、报废汽车外壳产生量约0.5t/a。项目产生的废旧轮胎、废包装材料、废金属零件和报废汽车外壳分类存放于可外售固废暂存处，外卖给回收单位。 (2)危险废物 ① 废机油、废汽油 项目产生的废油来源于保养车间更换产生的废机油、废汽油。本项目需设置危废暂存间对危废进行暂存，类比同类型项目，项目产生废机油量约为0.01 t/a，废汽油量为0.01 t/a。对照《国家危险废物名录》（2016版），废机油属于危险废物（废物类别代码HW08 900-214-08），废汽油属于危险废物（废物类别代码HW08 900-199-08），废机油和废汽油经废油桶收集后，储存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行清运处理。 ② 其他危险废物 项目在运营期产生的其他危险废物有漆渣、沾有废油或油漆的废报纸和废抹布、废电子器件、废油漆桶、废机油桶、隔油池油污等。对照《国家危险废物名录》（2016版），漆渣、沾有废油或油漆的废报纸和废抹布属于危险废物（废物类别代码HW12 900-252-12），废电子器件属于危险废物（废物类别代码HW49 900-045-49），废油漆桶属于危险废物（废物类别代码HW12 900-252-12），废机油桶属于危险废物（废物类别代码HW49 900-041-49）。 根据类比同类型的项目，沾有废油或油漆的废报纸和废抹布产生量约为0.2 t/a，漆渣产生量约0.01 t/a，废旧电子器件产生量约0.3 t/a，废油漆桶约5只，废机油桶约10只。 以上危险废物分类暂存于危废暂存间，建设单位委托有资质单位定期进行清运和处置。 具体情况详见表5-5。 表5-5项目固废的产生及处置情况 序号; 属性; 固废名称; 产生量(t/a); 废物代码; 处置方法. 1; 一般 固废; 生活垃圾; 1.825; /; 委托环卫部门清运. 焊渣; 0.005; /. 5; 废砂纸; 0.02; /. 6; 废旧轮胎; 0.5; /; 外卖给回收单位. 7; 废包装材料; 1; /. 8; 废金属零件; 1; /. 9; 报废汽车外壳; 1; /. 11; 危险 废物; 废机油; 0.02; 废物类别代码：HW08 900-214-08; 废机油、废汽油分别储存于废油桶中，委托有资质的单位清运处置进行清运处理； 其他危废分类暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运处理。. 12; 废汽油; 0.05. 15; 漆渣; 0.01; 废物类别代码：HW12 900-252-12. 16; 沾有废油和油漆的废报纸、废抹布; 0.2. 17; 废旧电子器件; 0.3; 废物类别代码：HW49 900-045-49. 18; 废油漆桶; 5只; 废物类别代码：HW12 900-252-12. 19; 废机油桶; 10只; 废物类别代码：HW49 900-041-49. 一般固废 生活垃圾 焊渣 汽车装饰废弃包装物 废旧轮胎 废金属零件 报废汽车外壳 委托环卫部门清运 外卖给回收单位 废砂纸 危险废物 废机油 废汽油 隔油沉淀池油污、污泥 漆渣及沾有废油和油漆的 废报纸和废抹布 委托有资质的单位清运处置 废旧电子器件 废油漆桶 废机油桶 图5-5一般固废、危险废物产污流程图

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

单位：废气 ——mg/m³，废水——mg/L，噪声——dB(A)

| 内容 类 形 | 排放源 | 污染物 |  | 处 理 前 |  |  | 处 理 后 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 (t/a) |  | 排放浓度 |  | 排放量 (t/a) |  |  |
| 大 气 污 染 物 | 烤漆房、打磨、焊接、食堂、车辆出入 | 油漆废气 有组织排放 | 二甲苯 | 1.13mg/m3 | 0.016t/a |  | 0.115mg/m3 |  | 0.0014t/a |  |  |
|  |  |  | 甲苯 | 4.3mg/m3 | 0.069t/a |  | 0.41mg/m3 |  | 0.0069t/a |  |  |
|  |  | 打磨粉尘 |  | / | 一定量 |  | / |  | 一定量 |  |  |
|  |  | 焊接烟尘 |  | / | 0.00004 |  | / |  | 0.00004 |  |  |
|  |  | 汽车尾气 |  | / | 一定量 |  | / |  | 一定量 |  |  |
|  |  | 油烟废气 |  | / | 少量 |  | / |  | 少量 |  |  |
| 水 污 染 物 | 员工生活污水、地面清洁废水 | 废水量 |  | 239.44 |  |  | / |  |  | 239.44 |  |
|  |  | CODcr |  | 450 |  | 0.0483 | 350 | 0.0376 |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 300 |  | 0.0322 | 250 | 0.0268 |  |  |  |
|  |  | SS |  | 400 |  | 0.0429 | 350 | 0.0376 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 40 |  | 0.0043 | 30 | 0.0032 |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 10 |  | 0.0010 | 6 | 0.0006 |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 12 |  | 0.0012 | 8 | 0.0008 |  |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 办公区、维修区 | 生活垃圾 |  | / |  | 1.825 | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 焊渣 |  | / |  | 0.005 | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 废砂纸 |  | / |  | 0.02 | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  | / |  | 0.05 | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 废旧轮胎 |  | / |  | 0.1 | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 废金属零件 |  | / |  | 0.5 | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 报废汽车外壳 |  | / |  | 0.5 | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 废机油 |  | / |  | 0.01 | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 废汽油 |  | / |  | 0.01 | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 隔油沉淀池油污、污泥 |  | / |  | 0.05 | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 漆渣 |  | / |  | 0.01 | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 沾有废油或油漆的废报纸和废抹布 |  | / |  | 0.2 | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 废旧电子器件 |  | / |  | 0.3 | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 废油漆桶 |  | / |  | 5只 | / |  | 0 |  |  |
|  |  | 废机油桶 |  | / |  | 10只 | / |  | 0 |  |  |
| 噪 声 | 打磨、钣金、空压机、烤漆房、进出车辆 | 打磨工序噪声 |  | 70-75 |  | / | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准，其中临225省道一侧厂界达4a类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余各侧厂界达2类标准：昼间≤60dB﹙A﹚，Leq夜间≤50dB﹙A﹚。 |  |  |  |  |
|  |  | 钣金工序噪声 |  | 75-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空压机运行噪声 |  | 60-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气抽排系统风机噪声 |  | 75-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通噪声 |  | 50-75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目所在区域为县城郊区，地表主要为道路、人工建设的水泥地和建筑物，生态调节能力逐渐减弱。 项目针对其所产生的“三废”及噪声均采取了合理的污染防治措施，各种污染物均可实现达标排放。 综上所述，项目对区域生态环境的负面影响较小，项目所造成的生态影响是可以接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

1. 产业政策符合性分析 本项目为汽车维修和保养项目。对照《产业结构调整指导目录2019年》，项目不在鼓励类、限制类和淘汰类目录内。同时，根据国发[2005]40号《促进产业结构调整暂行规定》第十三条：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》，故本项目属于允许类。 综上所述，本项目是符合产业政策的。 2. 项目选址合理性分析 项目位于225省道西南侧，从项目周边环境分布情况来看，项目区域范围内无自然保护区、风景名胜区、生态保护区和文物保护单位等环境敏感区，评价区域没有发现珍稀动植物分布。项目选址无明显环境制约因素，项目选址合理。 3.与周边环境相容性分析 项目所在区域为商住混合区，评价范围内主要有住宅小区、商业、汽修等，产生污染物较大的单位主要为汽修厂的的噪声和废气、餐饮的废气，项目周边单位产生的“三废”和噪声均采取了相应的针对性措施，对本项目影响不大。 本项目为汽车修理项目，项目建成后，主要环境问题是项目产生的废水、噪声、固体废弃物和喷漆废气等。 本项目产生的废水主要包括生活废水和地面清洁废水，项目前期废水经隔油池预处理后排入化粪池定期清掏做农肥，后期市政管网建成后废水经隔油池处理后进入市政管网最终进入维西县污水处理厂处理，不会对周边环境造成影响。 项目产生的噪声主要来自打磨、焊接及钣金工序等维修噪声，空压机和烤漆房的废气抽排系统风机等设备噪声，项目所有设备均在维修车间内，通过墙体隔声、吸声、夜间不营业等方式减少噪声对周边环境的影响，则对项目周边声环境影响较小。 项目运营期产生的生活垃圾、焊渣、废砂纸委托环卫部门清运；废包装材料、废旧轮胎、废金属零部件、废报废汽车外壳外售给回收单位；废机油、废气油、漆渣、沾有废油和油漆的废报纸废抹布、废旧电子器件、废油漆桶、废机油桶危险废物分类暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处理，项目运营期产生的固体废弃物不会对周边单位造成影响。 项目运营期产生的废气主要是油漆废气，项目烤漆房设有废气抽排系统，喷漆废气经过废气处理设备处理后经高空排放，排放浓度和速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。因此，项目运营期产生的油漆废气对周边各大气环境保护目标影响较小。 项目运营期针对各项污染物均采取了针对性的措施，使污染物达标排放，对周边其他单位和环境保护目标影响较小，故项目与周边环境相容。 综上所述，本项目选址合理。 4.施工期环境影响分析 本项目已建设完毕，目前处于运营状态，施工期已结束，根据现场周边的调查走访可知，项目施工期不存在环境遗留问题，故本环评对项目施工期不再评价。 5.营运期环境影响分析 5.1废水环境影响分析 - 污水特征 本项目运营期产生的废水主要是员工生活废水。项目废水的产生量为0.656m3/d，239.44m³/a，废水排放量为0.656m³/d，239.44m³/a。各污染物浓度为：COD 450mg/L、0.0483t/a，BOD5 300 mg/L、0.0322t/a，SS 400 mg/L、0.0429t/a，NH3-N 40mg/L、0.0043t/a，石油类10 mg/L、0.0010t/a。磷酸盐 7 mg/L、0.0007，阴离子表面活性剂（LAS）12 mg/L、0.0012。 (2)排水方案 项目区内实施雨污分流体制，项目区前期废水经隔油池处理排入化粪池定期清掏做农肥，后期市政管网建成后废水经隔油池处理，进入化粪池后经市政管网最终进入维西县污水处理厂处理，项目区雨水经厂房雨水收集管、雨水沟收集后，最终进入永春河。 # (3)化粪池、隔油池的处理效果分析 # 项目废水主要为员工生活废水。 # 项目已设置1个容积为5m³的化粪池对生活废水进行处理。拟设置2m3隔油池对生产废水进行处理，根据工程分析，项目产生的生活废水量为0.847m³/d，本项目已设置的5m3的化粪池能满足项目废水的处理量及处理规模。项目产生的生产废水量为0.847m³/d，本项目拟设置的2m3的隔油池池能满足项目生产废水的处理量及处理规模。 # 本环评要求对隔油沉淀池的油污和化粪池进行定期清掏，保证其处理效果。 5.2 废气环境影响简要分析 项目废气主要为烤漆房废气、打磨粉尘、焊接时产生的焊接烟尘、汽车在进出停车场和调试过程中排放的汽车尾气。 （1） 项目烤漆废气排放达标性分析 项目喷漆过程产生漆雾，喷漆、烤漆和晾干过程产生有机废气，一同进入废气处理设备中，依次经过滤棉、废气处理设备。其中漆雾经过废气处理设备处理后通过高空排放。 项目烤漆工序以电为热源，喷漆、烤漆工序主要是对汽车表面擦痕和划伤进行处理。喷漆过程中会产生漆雾，喷漆、烤漆和晾干过程一定量含二甲苯的废气。喷漆、烤漆和晾干均在烤漆房进行。烤漆房产生的漆雾和废气经废弃处理设备处理以后，通过高空排放。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准要求，对环境影响不大。 表7-1 项目喷漆房排气筒污染物排放限值一览表 项目; 甲苯; 二甲苯. 《大气污染物综合排放标准》（GB26877-2011）表1限值; ≤60mg/m3、≤ 3.6kg/h; ≤90mg/m3、≤ 1.2kg/h. （2）打磨粉尘 项目打磨对象主要为受到意外事故碰撞及漆面老化或损坏的车辆，一般情况下需打磨的部件面积较小，项目主要采用汽车无尘干磨吸尘机进行打磨，该打磨机可在砂轮与物体干磨产生粉尘时，自动将粉尘吸入机身配套的集尘器内，可大大减小粉尘的排放量。 由于本项目打磨产生的粉尘量较小，经厂区内自然沉降后，预计在厂界处可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：颗粒物≤1.0 mg /m³ ，故项目打磨产生的粉尘对周围环境影响较小。 （3）焊接废气 本项目焊接在钣金工位进行，焊接使用二氧化碳保护焊，焊接材料为焊丝。根据建设单位提供资料，项目焊接频率较小，每月焊接次数约为2次。项目焊接工序间歇进行，焊接烟气产生量较少，焊接烟气呈无组织形式扩散，预计在厂界排放浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物≤1.0 mg /m³ ，故项目焊接烟气对周围环境影响较小。 （4）汽车尾气 汽车尾气中烃类物质(HC)、一氧化碳(CO)等污染物经过大气扩散作用，对环境空气影响不大。 （5）异味 项目喷漆和烤漆过程中，由于调好的油漆暴露在空气中，会有一定异味产生并散发到空气中，由于本项目油漆使用量较小，油漆在正常情况下均进行了密封，喷漆和烤漆过程均在烤漆房内进行，，垃圾暂存过程将产生少量的异味气体，产生量小，且呈无组织排放。 （6）厨房油烟 本项目厨房使用液化气和电作为能源。厨房未设置设置油烟净化器，本环评拟设置风量为2000m3/h的小型油烟净化装置一台，炒菜油烟气经油烟抽排系统收集进入油烟净化器处理，油烟产生量为0.0045kg/d，1.6425kg/a，产生浓度为0.3mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中规定其排放浓度不得超过2.0mg/m3，排放油烟浓度可达《餐饮业油烟排放标准》（GB18483-2001），对环境空气影响不大。 - （7）从业人员健康防护措施 - 汽修行业涉及的职业危害主要包括电焊、喷漆等，其中电焊作业的职业危害因素主要有电焊烟尘、金属锰及其化合物、氮氧化物、氟化物、臭氧、紫外辐射等，可导致从业人员发生电焊工尘肺、锰中毒、以及中毒性呼吸系统疾病、电光性眼炎等多种职业病；喷漆作业的职业危害因素主要有苯及其化合物、酯类化合物等有机溶剂，其中苯是国际公认的致癌物质，可引起白血病；另外还存在噪声、粉尘、汽油以及各类清洗剂等多种职业危害因素，这些危害因素均不同程度地影响着从业人员的身体健康。 - 因此，用人单位应当按照《职业病防治法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》以及有关法律法规和国家标准的规定和要求，加强汽车维修有毒有害作业岗位职业健康管理,强化职业危害防治主体意识, 履行法定责任和义务，包括： - ①、建立职业健康管理制度，配备专职或兼职的职业健康管理人员； - ②、加强有毒有害作业岗位职业危害防护设施的配置和使用,配备通风除尘等职业危害防护设施； - ③、为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴； - ④、落实作业场所职业危害因素定期检测、评价制度； - ⑤、建立从业人员职业健康监护制度，做好从业人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并建立职业健康档案； - ⑥、履行危害告知义务，包括合同告知、作业场所公告和公告栏告知、培训告知、警示标识和中文警示说明告知等； - ⑦、法参加工伤社会保险； - ⑧、履行对未成年工、妇女等特殊从业人员的特殊保护义务等。 （8）与医院防护距离分析 项目东南侧10m为慈仁医院，项目喷漆过程产生漆雾，喷漆、烤漆和晾干过程产生有机废气，一同进入废气处理设备中，依次经过滤棉、废气处理设备。漆雾、废气经过废气处理设备处理后通过高空排放，对医院影响较小。 5.3噪声环境影响简要分析 项目噪声主要来源于汽车的维修中会使用不同的机械设备，诸如空压机、气动扳手等，及车辆行驶产生的交通噪声等。同时，维修中敲打、打磨工过程均产生一定噪声，噪声源强为70-80dB（A）。此类噪声具有短暂性、不定时性等特征。项目噪声对周围环境的影响主要是生产设备产生的噪声的影响，项目生产设备均设置在厂区内，在项目停车位处设置应设置相应的标志，提醒进出车辆采取怠速行驶，禁止鸣笛或无故加油门。由于机动车噪声主要为顾客进入公司时产生的噪声，持续时间短，对声环境的影响是暂时和有限的，采取上述降噪措施后对周围环境影响较小。 项目运营期主要噪声源于汽车出入停车场时的交通噪声和汽车维修时的设备噪声。其噪声源强值一般为80～90dB(A)，本次评价选取最大声源值90dB(A)。由于项目设备均安置于车间内部，通过减震垫、厂房隔音及距离衰减等降噪措施后，其衰减量之和取20dB(A)，则车间外声源值为70dB(A)，在此以声源值70dB(A)为主要声源值进行预测。 （1）预测模式 噪声在空气中的理论衰减公式 Lp=L0 –20lg(r/r0) –a(r–r0) 噪声叠加计算模式 L=L1+10lg[1+10-(L1-L2)/10] （2）计算结果 按上述预测模式，其噪声衰减见表7-2。 表7-2 噪声衰减计算表 距离（m）; 1; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100. Lp d(B)A; 70; 50; 44; 41; 38; 36; 34; 32; 30. 从上表可以看出：项目主要高噪源噪声衰减值在3.2m以外即可满足昼间标准限值要求，在10m以外即可满足夜间标准限值要求。 表7-3 敏感点噪声叠加值 单位：dB（A） 距声源距离（m）; 声源贡献值; 背景值; 叠加值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 20; 28.4; 53.5; 42.3; 53.5; 42.5. 注：拟建项目维修间与保护目标的最近距离 表7-4 厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 点位; 东场界; 南场界; 西场界; 北场界. 距最近声源的距离; 4m; 10m; 5.3m; 12m. 预测值; 57.8; 52.3; 55.5; 50.7. 从上表预测结果可以看出：项目运营期间，设备产生的噪声源经减震、厂房隔音及距离衰减降噪后，对厂界噪声的贡献值以及敏感点噪声叠加值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4a类标准限值。 为进一步减少项目设备噪声对周围环境的影响，要求做到以下几点： ①选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。 ②维修间墙体必须为实体墙，并设置隔声门窗，以保证厂界噪声能够达标。 ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④对装卸作业要轻拿轻放，车辆进行调度合理以减少其物流区内停留时间，并加强物流区四周绿化，以利隔声降噪，最大限度减轻项目噪声对外界的不利影响。 通过上述分析可知，项目在按照环评要求对各个噪声源采取厂房屏蔽、减振等降噪措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4a类标准限值要求，能够实现达标排放，不会改变区域声环境质量。 5.4固体废物环境影响简要分析 本项目固废为危险固废和一般固废，本项目对产生的固体废弃物实施分类收集，分类处置的措施。 5.4.1一般固体废物 项目运营期产生的一般固废主要为生活垃圾、焊渣、车辆维修产生的废旧轮胎、汽车装饰的废包装材料、废金属零件、报废车辆外壳、废砂纸。 本项目将车辆维修产生的废旧轮胎、废包装材料、废金属零件和报废车辆外壳等可回收垃圾统一暂存于可外售固废暂存间，外卖给回收单位。 对于生活垃圾、废砂纸和焊渣等均委托环卫部门进行清运处理。 5.4.2危险废物的处理处置分析 危险废物主要为废机油、废汽油、隔油池油污和污泥、漆渣、沾有废油或油漆的废报纸和废抹布、废电子器件、废油漆桶、废机油桶。 根据《国家危险废物名录》(2016版)，项目运营期产生的危险废物性质判别如表7-5所示。 表7-5 项目危险废物性质判别 序号; 危废名称; 国家危险废物名录; 处置方法. 废物类别; 废物代码; 危险特性. 1; 废机油; HW08 废矿物油; 900-214-08; 车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油; 废机油、废汽油分别储存于废油桶中，其他危废分类暂存于危废暂存间。 危废定期委托有资质的单位公司清运处理。. 废汽油; 900-199-08; 内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥. 2; 漆渣; HW12 染料、涂料废物; 900-252-12; 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物. 沾有油漆的废报纸、废抹布. 废油漆桶. 废机油桶. 废旧电子器件; 900-045-49; 废电路板（包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等）. 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，“4 一般要求”中规定： (1)所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 (2)在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 (3)在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 (4)除上述(3)规定外，必须将危险废物装入容器内。 (5)禁止将不兼容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。 (6)无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 (7)装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留l00 mm 以上的空间。 (8)盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准所示的标签。 因此，本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中规定要求，危险废物在交给处理机构处置之前，需设置危险废物暂存间。本项目危险废物暂存间设置于维修车间东北角，危险废物暂存间内设置废油桶和若干个危废收集桶，危险废物贮存容器需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，“5 危险废物贮存容器”中规定： ① 应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ② 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③ 装载危险废物的容器必须完好无损。 ④ 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 另外，危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，“6 危险废物贮存设施的选址与设计原则”中规定： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物兼容。 ②用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙。 ③不兼容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ④基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 因此，项目产生的危险废物均分类暂存于危废暂存间，废机油、废汽油分别储存在密闭的废油桶内，其他危险废物分类暂存于危废暂存间。危险废物定期委托有资质的单位进行清运处理。本项目危险废物的处理方法符合国家标准的要求，对外环境影响不大。 综上所述，项目产生的废物都能得到妥善处理，不会对周围环境产生影响。 5.5环境风险分析 本项目汽修厂所用原料部分具有易燃、易爆等特性，这些物质在贮运、使用以及废物处置过程中，有可能会通过泄露或人为事故等途径进入环境，对生态环境和人体健康造成危害。本次环评将针对汽修厂生产的特点、原材料的化学性质以及可能发生的潜在事故进行风险分析与评价。 5.5.1风险评价等级和评价范围 汽修厂主要的化学品有油漆和机油，油漆日常情况下进行密封储存，储存量为0.1t，当有车辆需要进行喷漆时，才进行调配，且调配的量较少，一般本次都能用完。机油属于不易燃物品。机油日常储存量为0.1t，同样用油桶密封储存于仓库中独立空间。对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目的原辅材料油漆中含有有机溶剂属于易燃、易挥发物质，但油漆现配现用，一般调好的油漆都能用完，，因此为非重大危险源，且项目所在地不属于《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，因此，本次评价中将本项目定义为非重大危险源，环境风险影响较小。 5.5.2风险识别 （1）物质风险识别 项目本身不进行生产活动，但是使用的油漆中的有机溶剂具有易燃和易挥发性，在使用过程中，如有操作不当，会引发火灾。因此，项目主要的危险物质为油漆。 （2）生产设施风险识别 本项目不涉及生产，无生产装置。汽车维修车间的搬运工作依靠吊车和人力完成，无危险性。 5.5.3风险事故防范措施 （1）严格执行相关法律、法规 由于本项目使用油漆的成分中含有易燃品，因此在设计、施工、生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。具体如《危险化学品安全管理条例》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品安全监督管理办法》等。 （2）烤漆房安全防火措施 烤漆房出入口，备有消防灭火用具，车间内严禁烟火；严禁随意倾倒油漆；车间照明灯及电器开关符合防火安全技术要求。 （3）建立健全安全环境管理制度 ①要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 ②建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 ③烤漆房内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入烤漆房内。 5.6 环保对策措施、环境监测、三同时验收 运营期环保对策措施见表7-6、环境监测见表7-7、三同时验收见表7-8。 表7-6 项目环保对策措施一览表 污染源; 环保措施要求; 执行 单位; 监督 管理 部门. 运 营 期; 废水; ① 项目区内实行雨污分流体制。 ② 排水方案：项目前期废水经隔油池处理后排入化粪池定期清掏做农肥，后期废水经隔油池处理后排入化粪池经市政管网进入维西县污水处理厂处理。; 建设 单位; 迪庆州生态环境局维西 县分 局. 废气; 项目烤漆房产生的漆雾和废气经废气处理设备处理以后，通过高空排放。; 建设 单位. 噪声; ① 空压机设置于烤漆房与西侧挡墙之间。 ② 项目主要打磨工序、钣金工序，维修车间等通过厂界衰减，墙体减震隔声 ③ 要求车辆低速、禁鸣，加强区域日常管理。; 建设单位. 固体废弃物; ①废旧轮胎、废包装材料、废金属零件和报废车辆外壳等可回收垃圾统一暂存于可外售固废暂存间，外卖给回收单位。 ②生活垃圾、废砂纸和焊渣等均委托环卫部门进行清运处理。 ③危险废物均分类暂存于危废暂存间，废机油、废汽油分别储存在密闭的废油桶内，隔油沉油污和污泥暂存于废油桶中，暂存在危废暂存间内。危险废物定期委托有资质的单位进行清运处理。; 建设 单位. 表7-7 建设项目运营期环境监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测点; 监测参数; 监测频率; 监测单位. 1; 噪声; 项目厂界; Leq; 按照国家相关规定执行; 有资质的监测单位. 2; 废水; 污水进入市政管网的排放口; CODcr、BOD5、NH3-N、SS、石油类; 按照国家相关规定执行. 3; 烤漆房废气; 废气处理设备排放口; 甲苯、二甲苯; 按照国家相关规定执行. 表7-8环保设施竣工验收一览表 污染物类型; 污染源项; 主要污染物; 治理 措施; 规模; 验收标准; 验收监测点. 废水; 营运期废水; CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂（LAS）; 雨污分流系统; /; 近期，废水合理利用，不外排；远期，废水排入市政管网，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）(表1) A等级标准。; 前期本项目废水进化粪池定期清掏，不外排。. 化粪池; 1个化粪池（容积为5m3）. 隔油池; 1个隔油池（容积为2m3）. 废气; 烤漆房废气; 二甲苯、TSP(漆雾); 废气处理设备; 1套; 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 烟气处理设备排放口. 打磨、焊接; 粉尘; /; 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物≤1.0 mg /m³; 厂界. 固体废弃物; 办公区; 生活垃圾; 垃圾桶4只，委托环卫定期清掏; 处置率100%，处置方案及去向合理; /. 焊接; 焊渣. 维修车间; 废砂纸. 维修车间; 废弃零配件; 统一暂存于可外售固废暂存间(10m2），外卖给回收单位。. 危险废物; 设1间危废暂存间（6m2）委托有资质的单位进行清运. 噪声; 维修车间、车辆、设备; 维修噪声、交通噪声、设备噪声; 设备房、减速、禁鸣标志; 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准，其中临225省道一侧厂界达4a类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余各侧厂界达2类标准：昼间≤60dB﹙A﹚，Leq夜间≤50dB﹙A﹚。; 场界四周.

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

单位：废气——mg/m³      废水—— mg/L      噪声——dB(A)

| 内容 类形 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 员工生活废水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐、石油类、阴离子表面活性剂（LAS） | 化粪池 | 化粪池定期清掏 |
|  | 地面清洁废水 |  | 隔油池 | 定期清理油污 |
| 大 气 污 染 物 | 烤漆房、打磨、焊接、食堂油烟、车辆出入 | 烤漆房废气（苯、甲苯、二甲苯) | 经废气处理设备处理后高空排放 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 打磨粉尘 | / | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：颗粒物≤1.0 mg /m³ |
|  |  | 焊接烟气 | / |  |
|  |  | 汽车尾气 | / | / |
|  |  | 油烟 | 小型油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关规定 |
| 固 体 废 物 | 办公区、展厅、维修车间 | 废包装材料 | 暂存于可外售固废暂存间，外卖给回收单位 | 处置率达100%。 |
|  |  | 废旧轮胎 |  |  |
|  |  | 废金属零件 |  |  |
|  |  | 报废车辆外壳 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门进行清运处理 |  |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 废砂纸 |  |  |
|  |  | 废机油 | 废机油、废汽油分别储存于废油桶中，其他危废分类暂存于危废暂存间。 危废定期委托有资质的单位公司清运处理。 |  |
|  |  | 废汽油 |  |  |
|  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  | 沾有废油或油漆的废报纸和废抹布 |  |  |
|  |  | 废旧电子器件 |  |  |
|  |  | 废油漆桶 |  |  |
|  |  | 废机油桶 |  |  |
| 噪 声 | 打磨、钣金车间、空压机、烤漆房、进出车辆 | 打磨、钣金 | 房屋隔声、围墙隔声、夜间不运营 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准，其中临225省道一侧厂界达4a类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余各侧厂界达2类标准：昼间≤60dB﹙A﹚，Leq夜间≤50dB﹙A﹚。 |
|  |  | 维修设备 |  |  |
|  |  | 空压机 |  |  |
|  |  | 交通噪声 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建成投入运行，产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，废水、废气及噪声都有一定治理措施或方案，预期可做到达标排放，能保护水、大气及声环境，并严格执行相关的环保条例规定，垃圾尽量做到资源化、减量化和无害化处理，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

表九、结论与建议

1结论 本项目为汽车修理厂，位于维西县城郊225省道，工程总投资50万元，项目区总占地面积600m2，厂房为钢结构厂房，维修车间面积120m2。项目主要进行汽车维修和保养。项目功能区主要包括维修区、办公区及其他辅助设施，并设有危废暂存间。 1.1 产业政策及规划符合性 本项目属于汽车零售和汽车维护与保养项目，经查询中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号令《产业结构调整指导目录2019》，该项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，故项目建设符合产业政策的要求。本项目位于维西县维西大道，本项目属于汽车零售和汽车维护与保养项目，项目的选址符合要求。 1.2 总量指标 （1）废气：本项目大气污染物主要为无组织排放的喷漆、烤漆废气（苯、甲苯、二甲苯），不涉及SO2、NOX排放，故不设置废气总量控制指标。 （2）废水：本项目运营期产生的废水主要是员工生活废水、地面清洁废水，项目废水的产生量为0.656m³/d，239.44m³/a，废水排放量为0.656m³/d，239.44m³/a。各污染物浓度为：COD 450mg/L、0.0483t/a，BOD5 300 mg/L、0.0322t/a，SS 400 mg/L、0.0429t/a，NH3-N 40mg/L、0.0043t/a，石油类10 mg/L、0.0010t/a。磷酸盐 7 mg/L、0.0007，阴离子表面活性剂（LAS）12 mg/L、0.0012，项目区内实施雨污分流体制，项目前期产生的废水经隔油池处理后，进入化粪池定期清掏，后期市政管网建成后接入市政管网，最终进入维西县污水处理厂，纳入污水处理厂考核。 项目区雨水经厂房雨水收集管、雨水沟收集后，最终进入永春河。 1.3 环境质量现状 （1）地表水 项目区永春河源头—入澜沧江水环境功能为农业用水、工业用水，执行Ⅳ类水质标准，项目区周围无大型排污水企业，污染较小。项目区域永春河水环境质量可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，地表水环境质量现状良好。 （2）大气环境 拟建项目所在区域环境空气中的主要污染物SO2、NO2日均值均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)（修改单）中的二级标准限值要求。 （3）声环境质量 项目周围的噪声主要来源于项目区附近的道路产生的交通噪声及社会生活噪声，但噪声量较小，项目区声环境质量较好，项目区的声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准，项目区域声环境质量良好。 1.4 环境影响评价结果 （1）废水 项目区内实施雨污分流，项目前期产生的废水经隔油池沉淀处理后排入化粪池，定期清掏做农肥，后期市政管网建成后废水经隔油池处理后经市政管网进入维西县污水处理厂，项目区雨水经厂房雨水收集管、雨水沟收集后，最终进入永春河，因此，项目运营期产生的废水对区域水环境影响不大。 （2）废气 项目运营期产生的废气主要为烤漆房废气、打磨粉尘、焊接时产生的焊接烟尘、汽车在进出停车场和调试过程中排放的汽车尾气、油漆使用过程及生活垃圾暂存产生的异味。 项目烤漆房产生的漆雾、废气经废气处理设备处理以后，通过高空排放，排放的二甲苯、颗粒物的浓度和速率均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 打磨粉尘和焊接废气产生量较小，经大气扩散后，预计在厂界排放浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物≤1.0 mg /m³ 。 汽车尾气中烃类物质(HC)、一氧化碳(CO)等污染物经过大气扩散作用，对环境空气影响不大。 本项目厨房使用电作为能源，安装一台小型油烟净化器后，排放油烟浓度可达《餐饮业油烟排放标准》（GB18483-2001），对环境空气影响不大。 综上所述，项目产生的废气对外环境的影响较小。 （3） 噪声 本项目将空压机设置于专门的设备房中，项目主要打磨工序、钣金工序和维修噪声等经过距离衰减、墙体隔声后，225省道一侧的噪声排放可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准要求，其余厂界噪声排放可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此，本项目运营期噪声对外环境及周边环境保护目标的影响较小。 （4） 固废 本项目固废为危险固废和一般固废，一般固废主要为生活垃圾、焊渣、车辆维修产生的废旧轮胎、汽车装饰的废包装材料、废金属零件、报废车辆外壳、废砂纸；危险废物主要为废机油、废汽油、漆渣、沾有废油或油漆的废报纸和废抹布、废电子器件、废油漆桶、废机油桶。 本项目将车辆维修产生的废旧轮胎、废包装材料、废金属零件和报废车辆外壳等可回收垃圾统一暂存于可外售固废暂存间，外卖给回收单位。 对于生活垃圾、废砂纸和焊渣等均委托环卫部门进行清运处理。 项目产生的危险废物均分类暂存于危废暂存间，废机油、废汽油分别储存在密闭的废油桶内，其他危废分类暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行清运处理。 因此，项目产生的废物都能得到妥善处理，不会对周围环境产生影响。 1.5 总结论 综上所述，维西耀辉汽车修理厂投资建设的“维西耀辉汽车修理厂建设项目”项目符合国家产业政策，选址合理，布局可行。项目在运营期间严格按照本报告表中所提出的污染防治对策，加强内部环境管理，实现环境保护措施的有效运行的前提下，项目产生的废水能得到有效处置，废气污染物能够达标排放，噪声通过加设减噪措施能做到达标不扰民，固体废物得到合理的处置，而且该项目对社会的经济发展起到一定的促进作用。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 2建议和要求： 2.1 建设方需按照环境保护的相关要求对项目建设期间产生的各种污染物进行处理处置，防止污染物对周边环境产生影响。 2.2 根据相关要求落实废气、噪声和固体废物的收集和处理处置措施，确保各项污染物排放指标符合相关标准的要求，减少对周边环境的影响；严格按照要求对废水进行处理和处置。 2.4 在项目建成投入使用以后应加强环境管理相关制度的建立和实施，确保各种污染物能够得到有效的处理和处置，减少对周边环境的影响。 2.5加强化粪池和废气处理系统等环保设施的管理，定期检查烤漆房废气处理设备，定期对环保设施进行维护、检修，确保各项环保设施的正常运行，以保证处理效果，使各项污染物能达标排放。 2.7为了加强项目设置的各种环保设施的运行，项目必须制订相关的环保设施管理制度，设置一到两名专、兼职环保人员对各种环保设施的日常管理及维护工作。 2.8项目管理制度中加强环保管理的内容，包括：对管理人员进行有关环境保护的宣传培训，对顾客和工作人员进行环境保护意识宣传等，加强对项目工人的身体健康保护，配备相应的劳动保护用品。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日