- 公园（水体）

- 一、检查内容：（鼠、蚊）200米

- 检查水体：查蚊虫孳生情况（勺舀法） 用500采样勺，选择浅水处、沿水边，从水面快速取水样，观察是否有蚊幼虫或蛹。

- 检查园内雨水道口、竹筒、花房蚊虫孳生情况

- 其他散在的小型积水蚊虫孳生情况

- 树林、灌木丛、竹林成蚊情况

- 绿地、树林、灌木丛等处是否有鼠洞

- 公园内垃圾箱、果皮箱是否有蝇类孳生地。

- 整改标准：

- 鼠类：外环境（查路径200米乘2）鼠痕迹不超过五处（鼠洞、活鼠、死鼠）、室内阳性房间数不超过2%（活鼠、鼠尸、洞穴、鼠道、鼠脚印、鼠粪 、鼠咬痕）。灭鼠毒饵站要求：1.毒饵站不能太短（不能小于25cm ）最好30cm左右2.毒饵站应有显著警示标识3.选择隐蔽处、沿墙边摆放毒饵站。（主次干道两侧明显位置不应设置毒饵站）4.无鼠药外溢现象5.避免雨水进入毒饵站。不放置在局部低洼处，避免被雨水浸泡6.毒饵站内不应有潮解、霉变的毒饵，不应有垃圾等7.毒饵站应与环境相适宜。

- 2、蚊虫防制策略

- ①蚊虫密度控制标准：内外环境各种存水容器和积水中蚊幼虫及蛹的阳性率不超过3% 。用500ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼虫或蛹阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只。特殊场所白天诱蚊30分钟，平均每人每次诱获成蚊数不超过1只。

- ②蚊虫防制方法：防制重点－清理孳生地：蚊虫的防治主要是彻底清理小型积水和用药防治蚊蚴。1.翻瓶倒罐，填平低洼，彻底清理各种小型积水（幼虫的孳生离不开水，只要彻底清理无用的积水或盛水容器定期换水，就可以取得非常好的防治效果，密度监测也是以积水中是否有蚊虫为主）。2.疏通雨水道口、河流，减少积水3.大中型水体可多养鱼，若不能养鱼，可投放沙粒剂（安倍、安逸）等药物4.将轮胎放入房间或遮盖，防止轮胎积水形成5.树林、等白纹伊蚊易孳生的特殊场所，除清理积水外，可用喷雾器喷洒杀虫剂或用热烟雾机处理达到杀灭成蚊目的6.室内场所可采用滞留喷洒或空间喷雾药物杀灭成蚊（超低容量、热烟雾）。7.及时清理花盆底座内积水。