目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	59

附表：建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1  委托书

附件2  项目投资备案证

附件3  营业执照

附件4  租赁合同

附件5  维西县自然资源局生态红线查询结果

- 附件6  维西县自然资源局关于维西嘉业玻璃制品有限公司办理用地手续的情况说明；

附件7  符合保和镇规划的证明

附件8  专家评审意见

附件9  评审意见修改对照表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区水系图

附图3  平面布置及环保措施布置图

附图4  项目周边关系图

附图5  项目与三江并流保护区位置关系图

附图6  项目与三江并流风景名胜区总体规划关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 维西嘉业玻璃制品有限公司钢化玻璃加工厂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2101-533423-04-01-215129 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 谢启文 | 联系方式 | 13988378000 |
| 建设地点 |  | 云南省（自治区） 迪庆 州 维西县 县（区） 保和镇 乡（街道）拉河柱村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （99度15分51.439秒，27度13分42.440秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3042特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 「二十七、非金属矿物制品业、57玻璃制造、玻璃制品制造（特种玻璃制造）」 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 维西县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 维发改经贸备[2021]1号 |
| 总投资（万元） |  | 800 | 环保投资（万元） | 26.1 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.26 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5333.36（8亩） |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 是否设置专题. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不涉及，不需设置此专题. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水处理厂; 本项目不涉及，不需设置此专题. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及，不需设置此专题. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及，不需设置此专题. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及，不需设置此专题. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”的相符性分析 根据环境保护部《关于改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）及《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 根据现场踏勘和查阅资料，项目区选址为维西县保和镇拉河柱村，根据建设单位于2021年8月17日到维西县自然资源局生态红线查询结果（附件5）：该项目用地坐标范围未压覆生态保护红线。项目不在生态保护红线区内，项目与云南省生态保护红线不冲突。 - （2）环境质量底线 ①水环境质量底线 根据《迪庆藏族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，迪庆州水环境质量底线为：到2025年，两大水系优良水体水环境质量稳中向好，纳帕海为主的高原湖泊水质得到逐步改善，达到水环境功能目标。到2035年，全州水环境质量进一步改善，水环境风险得到有效管控。 根据云南省生态环境科学研究院2021年7月编制的《迪庆藏族自治州“三线一单”技术报告》，项目位于水环境一般管控区，水环境一般管控区管控要求为：深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。对现有涉水排放工业企业加强监督管理和执法检查。新、改、扩建项目，应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求，实行工业项目尽量进园、集约高效发展。 项目区附近地表水体为北侧150m处的阿花落箐支流，向西南流入永春河。根据《迪庆州水功能区划》（2020—2030），项目附近永春河河段名称为永春河维西开发利用区（由红坡至入澜沧江口），永春河维西开发利用区（由红坡至入澜沧江口）主要用于农田灌溉，2020年现状水质为Ⅲ类，2030年规划水质目标为Ⅲ类。 本项目废水经处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、冲厕标准后回用于厂区绿化、洒水降尘、冲厕用水，不外排。与迪庆州水环境质量底线目标、水环境分区管控要求不冲突。 ②大气环境质量底线 根据《迪庆藏族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，迪庆州大气环境质量底线为：到2025年，全州环境空气质量保持优良，各县市空气质量稳定达到国家二级标准，细颗粒物浓度保持15μg/m3水平；到2035年，大气环境治理水平进一步提升，细颗粒物排放水平和城镇空气质量稳居全省前列。 根据云南省生态环境科学研究院2021年7月编制的《迪庆藏族自治州“三线一单”技术报告》，项目位于大气环境一般管控区，大气环境一般管控区管控要求为：执行环境空气质量二级标准。严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求。 根据迪庆州生态环境局发布消息（来源：香格里拉网），维西县所在区域的环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目所在区域声环境质量状况良好能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类标准。本项目磨边、打孔工序湿法作业，加工过程加强厂房通风，经大气稀释后加工工序产生的颗粒物、有机废气对周围环境影响较小；厨房油烟经油烟净化装置处理后对周围环境影响较小，污水处理设施经合理布局、封闭设计后对周围环境影响较小，项目为新建项目，不设总量控制指标。项目建设与迪庆州大气环境质量底线、大气环境分区管控要求不冲突。 - ③土壤环境风险防控底线 - 根据《迪庆藏族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，迪庆州土壤环境风险防控底线为：到2025年，土壤环境质量总体保持稳定，土壤污染得到基本控制，农用地、建设用地土壤环境安全得到基本保障；到2035年，全州土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 根据云南省生态环境科学研究院2021年7月编制的《迪庆藏族自治州“三线一单”技术报告》，项目位于土壤环境一般管控区，土壤环境一般管控区管控要求为：严格执行有关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医疗、养老机构等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模 本项目为玻璃加工项目，不属于上述禁止项目，危险废物暂存间经采取重点防渗措施后对土壤环境影响较小，与迪庆州土壤环境风险防控底线、土壤环境风险分析防控要求不冲突。 - （3）资源利用上线 - 根据《迪庆藏族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，迪庆州资源利用上线为：到2025年，水资源、能源资源和土地开发利用控制在省下达指标内；到2035年，资源利用效率进一步提高，资源开发利用与生态环境保护基本协调。 - 根据云南省生态环境科学研究院2021年7月编制的《迪庆藏族自治州“三线一单”技术报告》，项目不在水资源重点控制区，不属于土地资源重点管控区、不属于高污染禁燃区，不属于矿产资源重点管理区。本项目主要涉及资源为项目建设土地利用资源及电、水等资源，涉及的原辅材料从合法手续的厂家购买，项目区资源充足，资源消耗量相对区域资源利用量不大，因此项目资源利用符合资源利用上线要求。 - （4）环境准入负面清单 根据云南省生态环境科学研究院2021年7月编制的《迪庆藏族自治州“三线一单”技术报告》，本项目位于迪庆州生态环境准入清单一般管控单元，一般管控单元环境准入要求如下：一般管控单元执行生态环境保护的基本要求。加强工业企业环境保护监督管理和执法检查。贯彻实施国家或区域性污染物排放标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。同样按照《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《迪庆藏族自治州生态环境准入清单总体准入要求》以及《迪庆藏族自治州优先保护单元和一般管控单元生态环境准入清单》进行管控。 《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中一般管控单元管控要求为：落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。项目属于允许类项目，符合国家产业政策，不设置总量控制指标，废气、噪声均可达标排放，废水处理达标后回用。符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》管控要求。 项目与《迪庆藏族自治州生态环境准入清单总体准入要求》、《迪庆藏族自治州优先保护单元和一般管控单元生态环境准入清单》要求符合性分析见表1-2、表1-3。 表1-2 项目与《迪庆藏族自治州生态环境准入清单总体准入要求》符合性分析 管控维度; 准入要求; 对照分析; 符合性. 空间布局约束; 1.禁止在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和旅游线路两侧可视范围内砂石开采，露天采石（砂）场矿界与村庄距离不得小于500米新建、改建、扩建用建筑用石料和建筑用砂项目，开采规模不得小于30万吨/年和10万吨/年。 2.三江并流世界自然遗产地内已设置的探矿权、采矿权，依法限期退出 3.全州“僵尸企业”基本实现市场出清。煤炭行业低产能企业全面关停，水泥行业实现供需基本平衡，铁合金行业中的低效产能得到全面转型提升，低效产能实现全面出清。 4.严格控制畜禽养殖污染，全面依法清理非法网箱网围养殖 5.全州所有河道采砂实现规范化管理,违法违规河道采砂行为得到全面清理整治 6.禁渔期内，金沙江和澜沧江流域重点水域干流和支流实现全年生产性禁捕,湖泊投饵。 7.全面实施全州重要湿地周边拆除违建、“四退三还”工作，严格控制沿湖（库）岸带保护区范围开展旅游设施和房地产项目 8.完成全州各县市城市建成区散乱污整治工作，重污染企业搬迁改造或关闭退出，在全州县市区政府所在地城市建成区及周边不再审批水泥、平板玻璃、焦化、化工、有色、钢铁等重污染行业 9.严格执行水泥、平板玻璃、钢铁等产能置换实施办法，严防“地条钢”行业落地迪庆州；列入去产能计划的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备 10.禁止在长江和澜沧江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目落户迪庆 11.因国家发展战略和民生需要，在长江流域新建大中型水电工程和重大资源开发项目，应当经科学论证，并逐级申报批准 12.对长江和澜沧江流域已建小水电工程，按照中小水电站清理整治工作要求认真加以落实 13.县市（区）人民政府负责实行河湖长制，明确责任，划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域 14.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 15.县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动 16.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线 17.禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续; 项目选址位于维西县保和镇拉河柱村，利用平板玻璃加工钢化玻璃等特种玻璃，不涉及空间布局约束禁止项目; 符合. 污染物排放管控; 1.全州化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物等污染物排放执行云南省下达的污染物排放总量控制目标。 2.新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应有明确具体的重金属污染物排放总量来源 3.新建城区污水管网应与市政道路同步建设，严格落实雨污分流制；持续推进老旧城区、城乡结合部的污水管网建设，消除全州城市建成区基本生活污水收集处理设施空白区；对于人口少、相对分散或近期市政管网难以覆盖的地区，因地制宜建设分散污水处理设施提高乡镇生活污水处理和生活垃圾收集处理水平 4.加快实施长江干流及主要支流、重点敏感区域城镇污水处理厂提标改造，香格里拉市第一污水处理厂、维西污水处理厂、德钦污水处理厂出水水质达到一级A排放标准 5.各类工业园区应当按规定建设污水集中处理设施。严禁未经处理的废水接入市政管网和生活污水处理厂 6.固定污染源必须严格落实排污许可制度，依法开展固定污染源登记并取得排污许可。 7.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控 8、葡萄种植集中区深入推进测土配方施肥和农作物病虫害统防统治与全程绿色防控，提高农民科学施肥用药意识和技能，推动化肥、农药使用量实现负增长 9、严格控制高毒高风险农药使用，研发推广缓控释肥料、低毒低残留农药、生物肥料、生物农药等新型产品和先进施肥施药机械 10、合理应用地膜覆盖技术，降低地膜覆盖依赖度，严禁生产和使用未达到新国家标准的地膜，从源头上保障地膜减量; 1.项目废气达标排放，废水经处理后回用于厂区绿化、洒水降尘及冲厕用水，不设总量控制指标；不涉及2、3、4、5、7、8、9、10条内容。6、环评要求按照排污许可要求办理排污许可证; 符合. 环境风 险防控; 1.金沙江、澜沧江水系干流沿岸严格控制石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施 2.禁止在金沙江、澜沧江岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 3.合理布局、科学划定集中式饮用水水源地保护区，制定饮用水安全突发事件应急预案，加强饮用水备用应急水源建设，对饮用水水源的水环境质量进行实时监测 4.长江流域县级以上地方人民政府应当组织对沿河湖垃圾填埋场、加油站、矿山、尾矿库、危险废物处置场、化工园区和化工项目等地下水重点污染源及周边地下水环境风险隐患开展调查评估，并采取相应风险防范和整治措施 5.禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品 6.禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源; 不涉及; 符合. 资源开 发利用 效率; 1.全州用水执行省下达总量强度双控指标。 2.全州能源消费执行省下达指标。 3.继续推进天然气管道工程，扩大天然气利用规模，逐步实现县级以上行政中心城市燃气设施全覆盖，提高清洁能源利用率 4.长江流域水资源保护与利用，应当根据流域综合规划，优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，并统筹农业、工业用水以及航运等需要 5.长江流域加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设 6.在长江流域水生生物保护区全面禁止生产性捕捞；在国家规定的期限内，长江干流和重要支流、大型通江湖泊、长江河口规定区域等重点水域全面禁止天然渔业资源的生产性捕捞 7.长江流域县级以上地方人民政府及其有关部门应当定期调查评估地下水资源状况，监测地下水水量、水位、水环境质量，并采取相应风险防范措施，保障地下水资源安全; 不涉及; 符合. 表1-3 项目与《迪庆藏族自治州一般管控单元生态环境准入清单》符合性分析 单元名称; 管控要求; 对照分析; 符合性. 维西县一般管控单元; 空间布局约束; 加大非煤矿山的清理整治，依法、科学、规范设置非煤矿山; 项目不涉及非煤矿山; 符合. 污染物排放管控; 1.维西页岩砖厂等污染企业须实现达标排放，防止对周边大气、水、土壤以及生态环境造成破坏。 2.拖枝生物园区选择产品附加值高，污染小的具有特色的生物资源加工企业入区，坚决拒绝重污染的企业入区；园区内中药材加工组团与农副产品加工组团之间设置绿化隔离带，以减缓农副产品加工对中药组团的影响; 项目不涉及砖厂、不涉及园区; 符合. 环境风险防控; 1.巴丁、共元和娃利里等重金属历史遗留场地修复后的土壤再利用应当符合国家或者地方有关规定和标准要求。 2.限制使用以旱地除草剂为代表的高毒、高残留农药推广和鼓励农民使用低毒、低残留生物农药; 项目不涉及重金属历史遗留场地，不涉及农药使用; 符合. 资源开发效率要求; 对水资源依法实行取水许可制度和有偿使用制度；开发、利用水资源，应当兼顾生态环境用水 需要; 项目不涉及取用地表、地下水，取用自来水管网供水; 符合. 综上所述，项目符合“三线一单”的相关要求。 2、产业政策的符合性分析 本项目为钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃加工，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号），本项目属于C3042特种玻璃制造。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委第29号令，2020年1月1日起实施）规定：“《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成”，本项目不属于法律、法规、规章和有关政策明文规定禁止、限制和淘汰类项目。 综上所述，本项目属于允许类项目，项目建设符合国家产业政策。 3、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 本项目与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析详见表1-2所示。 表1-4 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》相符性分析 项目; 内容; 符合性分析. 大力推进源头控制; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用丁基密封胶、硅酮胶符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求，符合源头控制要求。. 全面加强无组织排放控制; 加强设备与场所密闭管理，含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目合胶、封胶工序均在封闭车间内进行，有机废气产生速率为0.28kg/h＜3kg/h，产生量较小，通过加强通风、大气扩散后项目无组织废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3.2的要求，无需配置有机废气去除效率控制措施。. 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。. 提高集气效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。. 推进建设适宜高效的治污设施; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。. - 项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 - 4、与云南省生态环境厅关于印发《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的通知（云环通〔〔2019〕125号）的符合性分析 表1-5 与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析 治理方案的要求; 本项目情况; 是否相符. 全面加强无组织排放控制，重点对含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭，工艺改进、废气有效收集等措施，消减VOCs无组织排放; 本项目合胶、封胶工序均在封闭车间内进行，有机废气产生速率为0.28kg/h＜3kg/h，产生量较小，通过加强通风、大气扩散后项目无组织废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3.2的要求，无需配置有机废气去除效率控制措施。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术; 符合. 采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%; 符合. 项目符合《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的要求。 5、项目与“三江并流保护区”世界自然遗产地和三江并流国家级风景名胜区的符合性 项目选址位于维西县保和镇拉河柱村，根据叠图，项目距离最近“三江并流”世界自然遗产地中的白茫—梅里雪山片区约18km，项目的建设不涉及“三江并流”世界自然遗产地。项目区与三江并流世界遗产地的位置关系图见附图5。 根据叠图，项目距离最近三江并流风景名胜区老君山景区约15km，不涉及云南省“三江并流”风景名胜区。项目区与云南省“三江并流”风景名胜区的位置关系图见附图6。 6、项目与《保和镇乡镇规划》的符合性 根据维西县自然资源局出具的关于维西嘉业玻璃制品有限公司办理用地手续的情况说明（附件6）和保和镇自然资源与村镇规划建设服务中心出具的证明（附件7），本项目选址位于维西县保和镇拉河柱村，土地使用村民无异议，符合保和镇乡镇规划。 7、选址合理性分析 本项目位于维西县保和镇拉河柱村，租用拉河住村托底村民小组集体用地，租赁合同详见附件4，用地符合保和镇乡镇规划。本项目已于2021年1月12日取得《维西县发展和改革局投资项目备案证》（维发改经贸备[2021]1号），见附件2。项目不涉及云南省“三江并流”风景名胜区及“三江并流”世界自然遗产地，不涉及生态红线（详见附件5），和保和镇乡镇规划不冲突，符合三线一单的要求。此外，厂址所在区域交通较为便利，临近215国道，具备大中型车辆进出条件，区域地质条件较好，无不良地质情况发生，供水、供电、通讯及排水等市政设施配套完善。 综上分析，本项目选址合理。 8、环境相容性分析 本项目位于维西县保和镇拉河柱村，为特种玻璃制造项目，根据现场调查，项目厂界外50米范围内没有声环境保护目标，厂界外500米范围内地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。南面327m处为托底村，且有山体阻隔。项目周边无大型污染企业，周边的环境污染主要为215国道汽车噪声、尾气。因此项目的建设与周围环境是相容的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目建设背景 近年来，钢化玻璃广泛应用于高层建筑门窗、玻璃幕墙、城市商业门面等，市场需求量大幅增加。为满足市场需求，维西嘉业玻璃制品有限公司拟投资800万元，在维西县保和镇拉河柱村建设《维西嘉业玻璃制品有限公司钢化玻璃加工厂项目》。建成后可达年产钢化玻璃30万m2、夹层玻璃10万m2、中空玻璃10万m2。本项目已于2021年1月12日取得《维西县发展和改革局投资项目备案证》（维发改经贸备[2021]1号），见附件2。备案证备案内容为：1、建设项目用地8亩，生产厂房4000m2，其他附属设施1000m2；2建设一条年产钢化玻璃30万m2、夹层玻璃10万m2、中空玻璃10万m2并且可生镀膜玻璃、LOW-E中空玻璃、异型玻璃等的生产线。根据对接业主，由于市场等原因，可生镀膜玻璃、LOW-E中空玻璃、异型玻璃生产线暂不建设，不在本评价范围内，后期如建设需另行环评。本环评评价内容为年产钢化玻璃30万m2、夹层玻璃10万m2、中空玻璃10万m2生产线及其配套设施内容。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号），本项目属于C3042特种玻璃制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于二十七、非金属矿物制品业、57玻璃制造、玻璃制品制造（特种玻璃制造），确定本项目需编制环境影响报告表。 受维西嘉业玻璃制品有限公司委托，我单位承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行现场踏勘，按照环保法及有关技术导则要求，编制了《维西嘉业玻璃制品有限公司钢化玻璃加工厂项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2、项目建设内容、规模及项目组成 项目名称：维西嘉业玻璃制品有限公司钢化玻璃加工厂项目 建设单位：维西嘉业玻璃制品有限公司 建设地点：维西县保和镇拉河柱村，场址中心地理位置坐标为：N27°13'42.440"，E 99°15'51.439"。 建设性质：新建 建设内容：该项目占地面积5333.36（8亩），建设钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃生产线、办公生活区及配套环保设施。 建设规模：年产钢化玻璃30万m2、夹层玻璃10万m2、中空玻璃10万m2。 项目投资情况：建设项目总投资800万元，其中环保投资25.9万元，占总投资的3.24%。 本项目主要建设内容具体见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程; 项目组成; 建设内容与规模; 备 注. 主体 工程; 生产车间; 1栋1层钢架结构生产车间，生产车间建筑面积共计1648m2，位于项目区北侧，内设钢化玻璃生产线、夹层玻璃生产线、中空玻璃生产线。; 新建. 辅助 工程; 住宿区; 1栋，2层砖混结构，建筑面积640m2 。位于项目区东南侧，供员工住宿生活。; 新建. 办公区; 1栋，2层砖混结构，建筑面积180m2 。位于住宿区东侧，供员工办公。; 新建. 厨房、食堂; 砖混结构，建筑面积30m2，位于住宿区东南侧。内设1个灶头，供员工3餐; 新建. 仓储设施; 原料仓库; 位于生产车间内东侧，成品仓库北侧，建筑面积1200m2，用于玻璃原片等原料堆放; 新建. 成品仓库; 位于生产车间内东侧，原料仓库南侧，建筑面积1100m2，用于成品堆放; 新建. 公用 工程; 供水; 项目生产用水和生活用水均区域自来水管网供给; 新建. 供电; 本项目采用电加热，由区域电管网供电，完全满足本项目需要。; 新建. 排水; 实施雨污分流、场地雨水经雨水沟收集，排至厂外道路排水沟；项目食堂废水经隔油池隔油预处理后与其他生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设备进行处理后回用于绿化、洒水降尘、冲厕用水。生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。; 新建. 环保 工程; 废水处理; 隔油池; 1个，容积不小于0.3m3，预处理厨房含油废水; 环评提出. 化粪池; 1个，容积不小于2m3，用于处理生活污水; 环评提出. 一体化污水处理设备; 1座，推介处理工艺为“AO+MBR”，处理规模不小于2m3/d; 环评提出. 固废处置; 生活垃圾; 设置垃圾收集桶若干，用于收集生活垃圾; 环评提出. 一般固体废物; 一般工业固废暂存间1间，建筑面积不小于15m2，位于生产厂房内，用于暂存包装废物等一般工业固废; 环评提出. 危险废物; 危险废物暂存间1间，建筑面积不小于8m2，位于生产车间内，做好三防措施，设置标识牌，用于暂存废废矿物油等危险废物; 环评提出. 废气; 厨房油烟; 设置1台处理效率不低于60%的抽油烟机处理厨房油烟; 环评提出. 加工废气; 厂房封闭、加强通风、湿法磨边、打孔; 环评提出. 噪声防治; 选用低噪声设备、加强管理，主要产噪设备隔声减震; /. - 产品方案 - 经核实，备案内容中可生镀膜玻璃、LOW-E中空玻璃、异型玻璃由于市场等原因不进行建设，不在本评价产品方案内，本次评价产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 设计产能; 备注; 规格. 1; 钢化玻璃; 30万m2/a; 部分用于中空玻璃、钢化玻璃原料，部分外售; 900×600mm 800×540mm 具体规格根据厂家需要制定. 3; 中空玻璃; 10万m2/a; 以自产的钢化玻璃为原料. 4; 夹层玻璃; 10万m2/a; 以自产的钢化玻璃为原料. - 4、原辅料 - 本项目主要原辅材料为玻璃原片、铝条、丁基胶、硅硐胶等，均由供应商的汽车运输至本厂。项目原辅料使用情况见下表。 - 表2-3 项目原辅料一览表 序号; 名称; 年用量; 最大存储量; 存储位置; 状态; 包装方式及规格. 1; 平板玻璃; 33万m2/a; /; 原料仓库; 固态; /. 2; 铝条; 1.5t/a; /; 原料仓库; 固态; /. 3; 硅酮胶; 8t/a; 2t/a; 原料仓库; 胶体; 桶装，50kg/桶. 5; 丁基胶; 1.5t/a; 0.5t/a; 原料仓库; 胶体; 桶装，7kg/桶. 6; EVA胶片; 100t/a; 8t/a; 原料仓库; 固态; /. 7; 分子筛干燥剂; 1.5t; 0.5t/a; 原料仓库; 固态; 袋装，50kg/袋. 注：中空玻璃、夹层玻璃利用自产的钢化玻璃生产 主要原辅料性质见下表： 表2-4 主要原辅材料成分及理化性质一览表 序号; 原辅料名称; 主要成分; 理化性质. 1; 丁基胶; 聚异丁烯橡胶; 外观为均质黑色腻子，无味；稠密性：永久塑性；密度不大于1.10g/cm³；耐温表：-40℃+80℃，保持棱角、表面不干裂，不下垂。挤出温度130℃左右；粘度强度不低于2.5×10 -3MPa（硬铝/硬铝）；水蒸汽透过率：不大于10g/m³。毒性毒理：无毒. 2; 硅酮胶; 有机羟基硅酮、碳酸钙、有机甲基硅酮; 乳白色液体，比重0.88，不可溶于水，闪点9℃，自燃点高于200℃，爆炸界限1.3%-35.6%，可燃液体。毒性毒理：无毒. 3; EVA胶片; 乙烯-醋酸乙烯共聚物; 半透明膜片，分子式为（C2H4）x（C4H6O2）y，熔点99℃，沸点170.6℃，密度0.92-0.98g/cm3，耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染，有很好的耐低温性能，其热分解温度较低，约为230℃，具有可燃性. 4; 分子筛干燥剂; NaO、Al2O3、SiO2; 硅铝酸盐化合物，粉末状晶体，有金属光泽，硬度为3~5，相对密度为2~2.8，不溶于水。分子筛比表面积达300~ 1000m2 /g，内晶表面高度极化，有很高的酸浓度与酸强度，能引起正碳离子型的催化反应。燃烧爆炸性：不燃；毒性毒理：无毒。. 5、主要设施、设备 项目运营期主要设备详见表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 玻璃钢化炉; 广东; 1. 2; 玻璃切割机; 朝阳; 1. 3; 磨边打孔机; 利锋; 1. 4; 玻璃中空线; 特能; 1. 5; 清洗机; 骏亚; 1. 6; 夹胶机; 陈氏亮浩; 1. 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员为15人，其中6人在项目区住宿，均在项目区用餐。每天工作8h，年工作300d。 7、总平面布置 项目选址位于维西县保和镇拉河柱村，租用拉河柱村托底村集体空地修建生产厂房、办公生活区及配套环保设施。生产车间位于项目北侧，生产厂房内西侧。原料仓库、成品仓库位于生产厂房内东侧，办公生活区位于项目南侧。做到功能分区明确，工艺流程顺畅。危险废物暂存间、一般工业固废暂存间规划于原料库东北角，化粪池、一体化污水处理设备位于住宿区南侧。项目布置整体整洁，分工明确，交通便捷平面布置合理。 8、公用工程 （1）给水工程 项目生产用水和生活用水均区域自来水管网供给。 ①生活用水 本项目劳动定员为15人，其中6人在项目区食宿，其余人员在项目区就餐。根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T 168—2013），在项目区食宿6人生活用水按120L/人.d（其中厨房用水20L/人.d、洗漱用水60L/人.d、冲厕用水40L/人.d）计，在项目区就餐人员生活用水按60L/人·d（其中厨房用水20L/人.d，洗手用水10L/人.d，冲厕用水30L/人.d）计。则项目生活用水量为1.26m3/d（其中食堂用水为0.3m3/d、洗漱用水0.45m3/d、冲厕用水0.51m3/d），378m3/a（其中食堂用水为90m3/a、洗漱用水135m3/a、冲厕用水153m3/a）。生活污水产生率按80%进行计算，则本项目运行期间生活污水的产生量为1.01m3/d（其中食堂废水为0.24m3/d、洗漱废水0.36m3/d、冲厕废水0.41m3/d），302.4m3/a（其中食堂废水为72m3/a、洗漱废水108m3/a、冲厕废水122.4m3/a）。环评要求生活污水经化粪池（食堂废水经隔油预处理）、一体化处理设备处理后用于厂区绿化、洒水降尘、冲厕用水。 ②生产用水 项目生产用水主要为磨边、打孔用水及玻璃清洗用水 钢化玻璃磨边工序、打孔工序、表面清洗工序均需用水，该部分生产用水经三级沉淀池沉淀处理后，循环使用。根据建设单位提供资料，项目磨边工序、打孔工序、表面清洗工序用水量为19m3/d，清洗过程中有约10%的损耗。则项目生产废水量为17.1m3/d、5130m3/a。废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。清洗过程中有约10%的损耗，需定期补水，补水量为1.71m3/d、513m3/a。 ③绿化用水 项目绿化面积50m2，根据《云南省地方标准用水定额》DB53/T 168-2019，非雨天绿化按3L/（d·m2）进行浇灌，则非雨天绿化用水为0.15m3/d，根据历史天气查询，维西县非雨天约310天，则绿化用水量为46.5m3/a。绿化用水全部损耗，绿化用水采用一体化处理设备处理后污水，不使用新鲜水。 ④洒水降尘用水 项目厂区及道路需洒水降尘面积约500m2，根据《云南省地方标准用水定额》DB53/T 168-2019，非雨天洒水降尘用水按2L/（d·m2）进行浇洒，则非雨天洒水降尘用水为1m3/d，根据历史天气查询，维西县非雨天约310天，则洒水降尘用水量为310m3/a。洒水降尘用水全部损耗，洒水降尘用水优先使用一体化处理设备处理后污水。 （2）排水 本项目生产废水经三级沉淀池沉淀后循环使用不外排，定期补水。食堂废水经隔油池隔油预处理后与其他生活污水经化粪池、一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化、洒水降尘、冲厕用水，不外排。 - 水平衡 项目水平衡图见下图。 新鲜水 生产用水 厨房用水 洗漱用水 损耗513 损耗18 302.4 135 90 化粪池 108 5130 513 5130 310 72 隔油池 三级沉淀池 一体化污水处理设备 冲厕用水 绿化用水 损耗27 洒水降尘用水 72 122.4 153 30.6 46.5 46.5 133.5 176.5 914.5 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 9、环保投资 项目总投资800万元，环保设施投资共26.1万元，占总投资的3.26%，项目环保投资情况见表2-6。 表2-6 项目环保投资一览表 序号; 治理类别; 处置措施或处置设施; 投资估算 （万元）; 备注. 一; 施工期. 1; 施工扬尘; 遮盖运输、洒水降尘; 0.2; 环评提出. 2; 施工废水; 沉淀池沉淀后洒水降尘; 0.1; 环评提出. 3; 施工噪声; 隔声、减震; 0.2; 环评提出. 4; 施工固废; 建筑垃圾及时清运; 0.2; 环评提出. 一; 运行期. 1; 磨边、打孔粉尘; 湿法作业; /; 设备自带. 2; 厨房油烟; 抽油烟机1台，经食堂屋顶排放; 0.5; 环评提出. 3; 生活污水处理设施; 隔油池0.3m3，1个; 0.1; 环评提出. 4; 化粪池2m3,1个; 0.5; 环评提出. 一体化污水处理设备1座，处理规模2m3/d; 5.0; 环评提出. 5; 生产废水处理设施; 三级沉淀池23m3,1个; 2.0; 设计提出. 6; 设备噪声; 厂房隔声，设备隔声减震; 2; 主体工程投资. 7; 一般工业固废; 1间15m2一般工业固废暂存间; 1; 环评提出. 8; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶若干; 0.1; 环评提出. 9; 危险废物; 1间8m2的危险废物暂存间; 3; 环评提出. 10; 运行维护; 污水处理设备维护，隔油池、化粪池清掏等; 2; 环评提出. 三; 环境管理. 1; 环境影响评价; 编制文件等; 3.5; 环评提出. 2; 应急预案; 编制文件等; 1.0; 环评提出. 3; 环保竣工验收; 环保竣工验收、监测; 4; 环评提出. 合 计; 26.1. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 （一）施工期 - 1、施工期工艺流程及产排污环节 - 本项目租用本项目维西县保和镇拉河柱村托底村集体空地修建生产厂房、办公生活区及配套环保设施。施工工艺流程及产污节点图见图2-2。 图2-6 施工期产污节点图 - 图2-2 项目施工期工艺流程及产污节点 施工期主要包括场地平整、基础开挖、建构筑物的施工以及装修、设备的安装及调试等工程。根据建设单位提供的相关资料。工程施工期为6个月（120天），预计每天施工人员约10人，项目施工期间产生的主要污染物包括建筑垃圾、机械噪声、装修废气、施工扬尘，以及少量的施工废水、施工人员生活污水、生活垃圾等。 （二）运营期 （1）钢化玻璃 本项目外购平板玻璃作为原料，经物理钢化得到产品，具体生产工艺流程及产污环节详见图2-3所示。 平板玻璃 检验 切割 N、S 磨边 表面清洗、风干 检验 W S （图例：G：废气、N：噪声、S：固废） 打孔 包装入库 G、W、N、S G、W、N、S 物理钢化（电加热） S 图2-3 项目钢化玻璃生产工艺流程及产污环节示意图 工艺简要说明： ①检验 人工检验原材料（平板玻璃原片）是否存在划伤、气泡、暴边、杂质、色差、厚度不均匀等瑕疵，挑选出合格的玻璃原片。不合格原料直接退回供货商。 ②切割 将检验合格的平板玻璃放入自动玻璃切割机，按要求裁割成所需要的尺寸。玻璃切割原理是在一个工作平面上，用三轴控制切割头的动作，XY两向移动来确定机器的行走，用C轴旋转控制转刀角度，利用气压与弹簧并用控制下刀。刀具为台金刀轮，在玻璃上切出划痕，然后由于玻璃是脆性材料，按刀纹施加压力可将玻璃顶开。玻璃是脆性材料，该过程不会产生粉尘，有少量玻璃原片边角料产生。 ③磨边 切割后的玻璃需要对边角进行磨边，在磨边机磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水（即湿法作业），以减少玻璃粉尘产生。 ④打孔 有时根据客户需要打孔。给玻璃打孔时会发烫，所以采用湿式打孔处理，水从中空的金刚砂钻头内流出，在有效抑尘的同时，对钻头进行冷却。 ⑤表面清洗及风干 在加热前，需要清洗玻璃表面灰尘等杂质，清洗无需添加洗涤剂。玻璃清洗机组是对玻璃表面进行清洁、干燥处理的专用设备，主要由传动系统、刷洗、清水冲洗、热风烘干、电控系统等组成。热风系统采用电能供应，其间无污染产生。 ⑥物理钢化 钢化处理是将玻璃钢化加热到软化温度之后进行匀速的快速冷却，从而使玻璃表面获得压应力的玻璃。在冷却过程中，钢化玻璃外部因迅速冷却而固化，而内部冷却较慢。当内部继续冷却收缩使玻璃表面产生压应力，内部产生张应力，钢化处理使玻璃的抗弯和冲击强度得以提高，其强度也大大的增强。 钢化炉包括装/卸片段、加热段、平钢化冷却段、风机系统、控制系统和报警系统。将放好的玻璃由变频器驱动电机带动辊道高速运转将玻璃运往加热炉进行加热，采用电能加热；在加热过程中，玻璃在加热炉中前后摆动，使玻璃匀速加热，加热到玻璃软化点，加热完成后，风栅段和加热段同步运动，将玻璃送入风栅段进行冷却过程；在冷却过程中，玻璃在辊道上做往返摆动，通过风机系统向玻璃喷吹空气，保证玻璃冷却均匀；然后将玻璃由变频器驱动电机带动辊道高速运转将玻璃运往下片台，然后人工卸片，在玻璃钢化过程中有少量玻璃会发生自爆而产生玻璃渣。清洗后玻璃匀速通过电加热钢化炉，根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15-30分钟之间，加热温度680°C左右，刚好到玻璃软化点，然后玻璃快速出炉，进入平钢段做往复式摆动冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的钢化玻璃。该过程无污染物产生。 ⑦检验、包装入库 钢化玻璃产品需经人工检验合格后，方可包装入库。人工检验主要是通过目测产品外观是否有瑕疵、裂纹等。 （2）中空玻璃 本项目利用自产的钢化玻璃，经合片、打胶密封等工序，生产中空玻璃产品，具体工艺流程见图2-4。 钢化玻璃 灌装合胶 合片平压 N 干燥剂、铝条、丁基胶 密封 检验 包装入库 G、N S S （图例：G：废气、N：噪声、S：固废） G、N 硅酮胶 图2-4 项目中空玻璃生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简介： 中空玻璃生产在厂区生产的钢化玻璃基础上进行操作，具体生产过程为： ①灌装合胶：铝条内灌装干燥剂后利用丁基胶涂布机在常温下进行合胶铝框。该过程中丁基胶封胶固化可能会挥发少量的有机废气。 ②合片平压：灌装合胶后的玻璃通过中空机进行合片平压，以保证合片稳固。该过程污染物主要为中空机运行产生的噪声。 ③密封：经平压后的玻璃进行硅酮胶密封后即为中空玻璃。该过程中硅酮胶密封固化可能会挥发少量的有机废气。 ④检验：检验后合格品入产品堆存区待售，不合格产品在一般工业固废暂存间暂存，定期返回玻璃厂回收利用，制造原材料玻璃。该过程会产生不合格产品。 （3）夹层玻璃 本项目利用自产的钢化玻璃生产夹层玻璃产品，具体工艺流程见图2-5。 钢化玻璃 合胶片 滚压 釜压 检验 包装入库 G、N S S （图例：G：废气、N：噪声、S：固废） G、N EVA胶片 图2-5 项目夹层玻璃生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简介： - 生产工艺流程说明： - ①钢化后的玻璃进入中空玻璃加工工序，磨边、清洗钢化等工序与钢化玻璃生产工艺流程相同。 - ②合片：把EVA胶片放于两层玻璃之间，为后续工序做准备。合片时，在第一层玻璃铺上EVA胶片片，用吸盘把另外一片吊起，移动吸盘使其与原来一片重合。合完片后沿玻璃边缘切除四周多余的EVA胶片。 - ③滚压：利用平压机，将两层玻璃之间的EVA胶片进行初步的粘合。平压机在工作主要靠物理挤压。 - ④釜压：经过滚压的玻璃进入高压釜加热，施以较大的均匀压力（1.25MPa） - 和较高温度（135℃），使EVA膜软化，以彻底排除气体和使EVA膜与玻璃完全粘合、透明。本高压釜采用电加热，EVA膜的软化温度为60~75℃，未达到其分解温度（≥200℃）。 - ⑤检验、包装入库：产品检验合格后，包装入库。 - 本项目钢化、烘干、加热夹胶、高压釜压片等工序加热方式均为电加热。 - （4）员工办公生活 项目设置办公生活区，设置食堂，员工办公生活产污环节见下图。 - 图2-6 员工办公生活产污节点示意图 （5）产污情况汇总 表2-7 运行期污染物一览表 污染物种类; 污染物; 污染物产生环节; 污染因子. 废气; 粉尘; 磨边、打孔; TSP. 有机废气; 灌装合胶、密封、加热夹胶、压片; 非甲烷总烃. 食堂油烟; 食堂; 油烟. 异味; 生活污水处理; 臭气浓度. 废水; 生产废水; 磨边、打孔、清洗; COD、SS. 生活污水; 办公生活; BOD、COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 玻璃加工; 等效连续A声级. 固体废物; 玻璃边角料及裂片; 切割、磨边、打孔; 玻璃边角料. 铝材边角料; 夹层玻璃; 废铝材. 废包装材料; 生产; 废塑料等. 不合格产品; 检验; 玻璃. 三级沉淀池沉渣; 生产废水处理; 玻璃渣. 废矿物油; 机修; 废矿物油. 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾. 餐厨垃圾; 办公生活; 餐厨垃圾. 化粪池污泥; 生活污水处理; 化粪池污泥. 隔油池污泥; 生活污水处理; 含油污泥. 一体化污水处理站污泥; 生活污水处理; 污泥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，用地现状为空地，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 项目位于维西县保和镇拉河柱村，为农村地区，评价区域按环境功能区划属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 根据迪庆州生态环境局发布消息（来源：香格里拉网）：，2020年1月1日一10月31日维西县空气质量情况为∶总采样天数为283天，空气质量一级（优）的天数为257天，空气质量二级（良）的天数为26天，空气质量优良率为100%。二氧化硫年均值6.1ug/m³，二氧化氮年均值7.3ug/m³，可吸入颗粒物年均值16.1ug/ m³，一氧化碳年均值0.8mg/ m³，臭氧69.6ug/ m³，细颗粒物 7.1ug/ m³，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。因此，项目所在区域大气环境质量属于达标区。 项目所在区域维西县保和镇拉河柱村，为农村地区，项目区附近没有较大污染源，区域大气环境质量良好。 2、地表水环境质量现状 项目区附近地表水体为北侧150m处的阿花落箐支流，向西南流入永春河。根据《迪庆州水功能区划》（2020—2030），项目附近永春河河段名称为永春河维西开发利用区（由红坡至入澜沧江口），永春河维西开发利用区（由红坡至入澜沧江口）主要用于农田灌溉，2020年现状水质为Ⅲ类，2030年规划水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。北侧阿花落箐支流无水功能区划，参照永春河执行。 根据迪庆州生态环境局发布消息（来源：香格里拉网）：2020年以来，全州生态环境质量持续保持良好状态。水环境质量监测地表水水质优良（达到或优于III类）比例为100%。2020年1月-10月，全州2个国控考核断面均达标，地表水水质优良（达到或优于III类）比例为100%，劣V类水体断面比例为0%，地表水水质均已完成年度目标。 综上，项目所在河流水质水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 # 项目位于维西县保和镇拉河柱村，项目南侧临近G213国道，因此G213国道两侧30m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 # 根据现场踏勘，项目附近除交通噪声外，无较大声源，项目所在区域声环境质量状况良好。 4、生态环境现状 项目位于项目位于维西县保和镇拉河柱村，为农村地区，项目用地租用拉河柱村托底小组集体用地，用地现状为空地，项目用地范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境保护目标。 项目区人为开发活动一般，动物以小型鼠类为主，如褐家鼠、社鼠、小家鼠等为主，生物多样性一般。项目区生态环境一般。在调查范围内未发现需要保护的野生动物资源，无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 本评价项目环境空气保护目标为项目周边500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居民区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。本项目环境空气保护目标情况见表3-1。 表3-1 大气环境保护目标一览表 保护名称; 坐标; 保护对象; 保护规模; 环境功能区; 与项目区位置关系. X; Y. 托底村; 27.225102847; 99.264315467; 居民点; 40户，160人; 二类区; 南侧327m. 托底公路管理所; 27.231314842; 99.267534117; 行政单位; 6人; 二类区; 东侧392m. # 2、地表水环境 项目地表水环境保护目标为北侧150m处的阿花落箐支流，向西南流入永春河。根据《迪庆州水功能区划》（2020—2030），永春河维西开发利用区（由红坡至入澜沧江口）按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准进行保护。附近地表水体阿花落箐支流参照永春河按照Ш类标准进行保护。 - 3、声环境 - 本评价项目声环境保护目标为项目周边50m范围内的医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。本项目周边50m范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域，无声环境保护目标。 - 4、地下水环境 # 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。无地下水环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期 施工期产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值中无组织排放浓度监控限值，具体见下表。 表3-2 大气污染物排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0 mg/m3（周界外浓度最高点）. （2）运营期 项目运营期玻璃加工产生的颗粒物、非甲烷总烃均为无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值，详见表3-3。 表3-3 大气污染物综合排放标准值表 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 1.0. 项目厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》表A1中规定的限值要求，标准限值见表3-4。 表3-4 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 运营期设置一个食堂，餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），详见下表。 表3-5 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（％）; 60. 2、水污染物排放标准 生产废水经沉淀池循环使用不外排，定期补水。食堂废水经隔油池隔油预处理后与其他生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设备进行处理，处理后用于厂区绿化、洒水降尘、冲厕用水。污水处理站出水需满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、冲厕标准。详见下表。 表3-6 一体化污水处理设备出水标准 标准mg/L 序号; 项目指标; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020; 本站执行标准. 冲厕; 城市绿化、道路清扫. 1; pH; 6.0~9.0; 6.0-9.0; 6.0-9.0. 2; 浊度/NTU≤; 5; 10; 5. 3; 五日生化耗氧量≤; 10; 10; 10. 4; 氨氮≤; 5; 8; 5. 5; 阴离子表面活性剂≤; 0.5; 0.5; 0.5. 6; 溶解性总固体mg/L≤; 1000; 1000; 1000. 7; 溶解氧≥; 2.0; 2.0; 2.0. 9; 氨氮≤; 5; 8; 5. 9; 总氯≤; 0.2; 0.2; 0.2. 3、噪声排放标准 （1）施工期场界噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见下表。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期厂界噪声：南厂界临近G213国道，南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见下表。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a; 65; 55. 4、固体废弃物 本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18955-2020），危险废弃物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 项目为新建项目，目前还未取得总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境影响和保护措施 施工期产生的废气主要有：施工扬尘、机械设备燃油废气。对周围环境影响最突出的为扬尘污染，污染因子为颗粒物，扬尘主要来源为施工活动，基础开挖、土石方堆放，以及运输车辆道路扬尘，项目工程量较小，产生的扬尘量较少。在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，TSP排放源强约为10~50mg/m3，0.3~0.5kg/h。经类比分析，在不采取措施的情况下，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在施工场地周围150m范围以内。 施工机械和运输车辆尾气，主要污染物为SO2、NOx、CO等。 环评提出施工期需采取以下废气防治措施： （1）对施工作业面进行洒水降尘，运输车辆减速慢行，减小道路扬尘起尘量； （2）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，施工开挖弃土及时回填； （3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，施工道路和场地应定时洒水降尘，运输车辆上路前应喷水冲洗轮胎，以减少运输过程中的扬尘； （4）施工现场要设围栏，缩小施工扬尘扩散范围； （5）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 总之，施工期对空气环境的影响将通过加强管理，并采取有效措施防治，其影响将随着施工的结束而消失，影响较小。洒水降尘、设置围栏、遮盖等环保措施是施工场地扬尘防治的常用措施，也是比较有效的措施，可取得较好的降尘效果。综上所述，项目施工期采取的措施是可行的。 2、施工期废水环境影响和保护措施 施工废水主要来源于施工车辆及设备冲洗废水、混凝土养护废水。项目施工规模小，施工车辆及施工设备使用少，施工废水较少。施工废水中主要含泥沙颗粒、杂物等，主要污染物为SS，该类废水经收集沉淀处理后回用于施工、洒水降尘，不外排。 项目施工人员预计为10人，不在项目区食宿，生活用水主要为清洁用水，主要污染物为SS，用水量按50L/d·人计，则用水量约0.5m3/d，产污系数以0.8计算，则施工生活废水产生量约0.4m3/d，生活废水沉淀后用于洒水降尘。 通过采取上述措施后施工期废水对环境影响较小。项目施工期施工人员主要产生少量生活污水及施工废水，污水性质不复杂，污染物浓度低，经沉淀池处理后，回用于项目内施工场地洒水抑尘，是可行的。 3、施工期噪声环境影响和保护措施 （1）源强 项目施工期的噪声源主要来源于施工设备运行、车辆运输等，其特点是间歇或阵发性的，并具有流动性。本项目仅在昼间施工，夜间不进行相应施工工作，声级约在85~95dB，详见表4-1。 表4-1 施工机械噪声源强 序号; 机械类型; 最大声Lmax[dB(A)]; 备注. 1; 运输车辆; 85; /. 2; 推土机; 86; /. 3; 挖掘机; 85; /. 4; 空压机; 100; /. 5; 装载机; 90; /. 6; 冲击钻机; 90; /. （2）施工噪声衰减预测 预测模式：本工程施工较为分散，各施工机械作业时需要一定的作业空间，施工机械操作时需要一定的工作间距，因此各施工机械可视为点声源，其噪声影响随距离增加而逐渐衰减，点声源衰减模式如下： L( r )=L(r0)-20lg(r/r0)…………………………………………………(1) 式中L( r )、L(r0)分别是 r、r0 处的声级。 如果已知r0 处的A声级，则(1)式等效： LA( r )=LA(r0)-20lg(r/r0)……………………………………………(2) （1）式和（2）式中第二项代表了点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg(r/r0)……………………………………………………… (3) 如果已知点声源的A声功率级LWA，且声源处于自由空间，则(2)式等效为(4)式： LA®=LWA-20lgr–11…………………………………………………(4) 如果声源处于半自由空间，则（2）式等效为（5）式： LA®=LWA-20lgr–8 ………………………………………………… (5) 预测结果：项目施工设备均放置于地面，处于半自由空间，根据（5）式预测，施工期主要噪声源在不同距离处的见表4-2。 表4-2 施工期主要噪声源在不同距离的A声功率级预测结果 单位：dB（A） 主要噪声源; 距声源距离. 5m; 10m; 15m; 20m; 30m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 运输车辆; 71; 65; 61; 58; 55; 51; 45; 41; 39; 37. 挖掘机; 71; 65; 61; 58; 55; 51; 45; 41; 39; 37. 推土机; 72; 66; 62; 60; 56; 52; 46; 42; 40; 38. 装载机; 76; 70; 66; 64; 60; 56; 50; 46; 44; 42. 冲击钻机; 76; 70; 66; 64; 60; 56; 50; 46; 44; 42. 移动式空压机; 86; 80; 76; 73; 70; 66; 60; 56; 54; 52. 根据噪声叠加公式 …………………………………(6) 式中： LPT——预测点处噪声叠加总声压级，dB（A）； LPi——第i个声源至预测点处的声压级，dB（A）； n——声源个数。 施工期多台机械设备同时运转，经采取减振隔声等措施后降噪15dB(A)，经采取措施后噪声预测值见表4-3。 表4-3 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位：dB(A) 距离（m）; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 100; 150; 200; 250. 噪声预测值; 73; 67; 63; 60; 57; 53; 47; 43; 41; 39. 由以上预测结果可知，施工机械噪声同时运转时噪声值在10m外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间限值要求。 本次环评要求在施工期间采取以下相应措施： （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行作业，合理布置项目区的施工场地，高噪声设备距离厂界大于10m以上； （2）尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； （3）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽，厂界处设置不低于2.5m高的围挡； （4）加强运输车辆的管理，运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛 项目采取的噪声防治措施为目前较为常见的措施，措施可行。项目50m范围内无声环境敏感目标，采取上述措施后对敏感目标影响较小。项目施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 4、施工期固废环境影响和保护措施 项目施工期固体废物主要为开挖土石方、建筑垃圾和生活垃圾。 开挖土石方：项目基础开挖较浅，开挖土石方量少，可全部回用于项目内回填和绿化覆土，无弃土产生。 建筑垃圾：建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，建筑垃圾可回收利用的回收利用，剩余部分清运至当地部门指定地点进行合理处置。 生活垃圾：项目施工人员为10人，生活垃圾按0.5kg/人·d 计算，施工人员生活垃圾产生量为5kg/d，生活垃圾收集后清运至附近垃圾收集点，与村镇垃圾一起处理。 通过采取上述措施后，施工期固废对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 （1）粉尘 项目玻璃磨边、打孔过程会产生玻璃粉尘。 项目生产设备均位于厂房内，磨边、打孔采用湿法工艺，磨边、打孔工序玻璃粉尘基本全部进入水中，粉尘散发量极少，不做定量分析，环评要求，磨边、打孔工序在封闭厂房内进行，企业加强生产车间内通风，保证车间内通风换气。磨边、打孔粉尘对周围环境影响较小。 （2）有机废气 ①中空玻璃合胶、密封胶有机废气 项目中空玻璃生产过程使用丁基胶合胶、硅酮胶密封，其挥发组分挥发产生有机废气，本次评价以非甲烷总烃计。根据中空玻璃加工生产相关规范要求，中空玻璃生产过程中使用的丁基胶、硅酮胶必须满足《中空玻璃用丁基热熔密封胶》(JC/T914-2003)规定要求；第二道密封胶应符合现行行业标准《中空玻璃用弹性密封胶》(JC/T486-2001)的规定。由《中空玻璃用丁基热熔密封胶》(JC/T914-2003)、《中空玻璃用弹性密封胶》(JC/T486-2001)和《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB24266-2009)等规范可知，丁基密封胶固化损失量≤0.5%，硅酮类密封胶固化损失量≤6%，评价考虑最大损失量，即所用各类密封胶中挥发性物质在经分子筛干燥剂物理吸附后涂布和固化阶段完全挥发。本项目使用丁基胶1.5.0t/a、硅酮胶8.0t/a，则中空玻璃生产过程中VOCs产生量约为0.49t/a、0.20kg/h。 ②夹胶有机废气 夹层玻璃合胶、压片过程产生少量有机废气(其主要成分为非甲烷总烃)。夹层玻璃合胶过程使用EVA胶片合胶。合胶、压片过程污染物产生系数参照《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》“2926塑料包装箱及容器制造行业（初稿）”中“吸塑”工艺产污系数。根据产污系数表，VOCs产生量为1.9kg/吨-产品，项目夹层玻璃合胶、压片工序使用的EVA胶片为100t/a，则VOCs的产生量约为0.19t/a、0.08kg/h。 综上，项目有机废气产生量为0.68t/a、0.28kg/h。 治理措施及技术可行性分析：根据《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）：实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。本项目有机废气产生速率为0.28kg/h＜3kg/h，产生量较小，项目合胶、封胶工序在封闭厂房内进行，通过加强车间通风，车间外无组织废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3.2的要求，经过大气扩散厂界无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值要求。无需配置有机废气去除效率控制措施。 有机废气（非甲烷总烃）产生与排放情况见表4-4。 表4-4本项目有机废气排放情况一览表 项目; 产生情况; 环保措施; 排放情况. 风量m3; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 非甲烷总烃; 无组织; /; /; 0.28; 0.68; 在封闭厂房内进行、加强车间通风换气; /; 0.28; 0.68. （3）厨房油烟 项目设有一食堂，共设1个灶头，使用电能，为清洁能源，使用过程中会产生少量油烟。项目设置一台油烟净化器对其进行净化后引致屋顶烟道排放。排放浓度满足其排放浓度不得超过2.0mg/m3的要求。 （4）污水处理设施异味 项目污水处理设备运行过程中会产生一定异味，污水处理设备恶臭气体主要集中在生化处理及污泥处理设施等。污水处理池均为封闭式设计，规划设置于项目区西南侧，位于项目区主导风向侧风向，环评要求及时清运污泥、加强周边绿化，污水处理设施异味经绿化吸收、大气稀释扩散后对周围环境影响较小。 （5）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942—2018）》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废气自行监测计划见下表。 表4-5 监测计划一览表 环保措施名称; 产污环节; 监测点位; 监测检查项目; 监测检查频次; 执行标准. 废气排放监测; 玻璃生产线; 厂房门窗或通风口外1m; 非甲烷总烃; 一年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》. 厂界外; 非甲烷总烃、颗粒物; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值. - 2、废水 （1）生产废水 本项目磨边废水及清洗废水经过三级沉淀池沉淀后全部循环使用，不外排，循环用水量19m3/d，清洗过程中有约10%的损耗，需定期补水，补水量为1.71m3/d、513m3/a。 环评要求建设容积不小于23m3的沉淀池处理生产废水。 （2）生活污水 项目工作定员为15人，根据前述水平衡核算，本项目运行期间生活污水的产生量为1.01m3/d（其中食堂废水为0.24m3/d、洗漱废水0.36m3/d、冲厕废水0.41m3/d），302.4m3/a（其中食堂废水为72m3/a、洗漱废水108m3/a、冲厕废水122.4m3/a）。 城镇生活污水中污染物浓度一般为COD：275mg/L；BOD5：132mg/L；SS：165mg/L；氨氮：25mg/L；磷酸盐：6mg/L（以P计），粪大肠菌群数：20000个/L。环评要求生活污水经化粪池（食堂废水经隔油预处理）、一体化处理设备处理后用于厂区绿化、洒水降尘、冲厕用水，不外排。项目生活污水产生排放情况见下表。 - 表4-6 生活污水排放情况 - 产污排污环节; - 生活污水. - 污染物种类; - COD; - SS; - BOD5; - 氨氮; - 磷酸盐; - 粪大肠菌群. - 污染物产生浓度; - 275mg/L; - 165mg/L; - 132mg/L; - 25mg/L; - 6mg/L; - 20000个/L. - 污染物产生量; 0.083; 0.050; 0.040; 0.008; 0.002; /. - 排放形式; - 回用于厂区绿化、洒水降尘、冲厕. - 治理设施; - 处理能力; - 隔油池：0.3m3，化粪池：2m3，一体化污水处理设备2m3/d. - 收集效率; - 100. - 治理工艺; - 建设0.3m3的隔油池1座，2m3化粪池1座，2m3/d的“AO+MBR”一体化处理设备一座，生活污水经化粪池、一体化污水处理设备处理（食堂废水经隔油预处理）后用于厂区绿化、洒水降尘、冲厕用水. - 治理效率; - /. - 是否为可行技术; - 是. - 排放去向; - 不排放. - 排放规律; - /. - 排放口基本情况; - 编号及名称; - /. - 类型; - /. - 地理坐标; - /. - 排放标准; - /. - 监测要求; - 监测点位; - /. - 监测因子; - /. - 监测频次; - /. - （3）污水处理设施及其可行性分析 - ①三级沉淀池 - 本项目生产用水为打磨、打孔、清洗工序用水。打磨、打孔工序加水作业防止玻璃破裂、抑制粉尘产生、减少磨料损耗，清洗工序水洗去除玻璃表面杂质、粉屑，加工过程中自来水不添加任何助剂。项目生产废水主要污染物为SS，类比同类型项目废水水质情况，SS浓度约4500mg/L。废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排，定期补水，可行。循环用水量19m3/d，环评要求建设容积不小于23m3的三级沉淀池处理生产废水容积合理。 - ②食堂隔油池 - 根据工程分析，食堂含油废水产生量为0.24m3/d，72m3/a，本环评要求设置容积不小于0.3m3的隔油池对食堂含油废水进行处理，容积合理。 - ③化粪池 - 项目生活污水产生量为1.01m3/d，生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设备处理，化粪池停留24h、考虑1.2的富裕，化粪池容积应不小于1.2m3，环评要求化粪池容积不小于2m3，容积合理。 ④一体化污水处理设备 项目生活污水产生量为1.01m3/d，生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设备处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、冲厕标准后用于厂区绿化、洒水降尘、冲厕用水。考虑1.2的富余，环评要求一体化污水处理设备处理规模不小于2m3/d。推介处理工艺为“AO+MBR”一体化设备。处理工艺如下： 调节池 厌氧池 好氧池 沉淀池 清水池 回用于绿化、洒水降尘、冲厕 MBR反应池 其工艺原理如下： A极生物处理池（厌氧池）：靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机水解成小分子有机物，以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝态氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。 O级生物处理池（生物处理氧化池）：为污水处理的核心，分两段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用。在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮.同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化。 沉淀池：污水经好氧池处理后自流进入沉淀池，在沉淀池中进行泥水分离。 MBR膜池：膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质，在两侧加以某种动力，原料侧组分选择性的透过膜，从而达到分离物质的目的。 “AO+MBR”处理工艺为生活污水较成熟的治理工艺，根据运行经验及郭海英于2010年六月发表于现代农业科技2010年第6期《A/O-MBR工艺污染物去除特性及膜性能研究》论文，“AO+MBR”工艺对COD的总去除率可达96%，氨氮去除率可达91.5%，总氮去除率可达78%，BOD去除率可达95%。满足项目废水处理要求。 “AO+MBR”一体化设备为环评推介工艺，具体处理工艺可委托有资质单位设计并通过论证后最终确定。要求污水处理站出水需达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、冲厕标准。 ⑤污水暂存池 项目生活污水产生量为1.01m3/d，经化粪池、一体化污水处理设备处理后用于绿化、洒水降尘、冲厕用水。冲厕用水量为0.51m3/d。雨天不进行绿化及洒水降尘，剩余废水进入污水暂存池暂存，雨天需暂存0.60m3/d的水量。按照连续7天雨天及1.2富余考虑进行考虑，污水暂存池容积应不小于5m3。环评要求建设容积不小于5m3的污水暂存池，用于雨季暂存处理后冲厕剩余生活污水合理。 - 废水回用不外排的可行性分析 根据水平衡计算，本项目运行期间生活污水的产生量为1.01m3/d、302.4m3/a。环评要求生活污水经化粪池（食堂废水经隔油预处理）、一体化处理设备处理后用于厂区绿化、洒水降尘、冲厕用水。厂区绿化、洒水降尘、冲厕用水用水总量为509.5m3/a，项目生活污水产生总量为302.4m3/a，处理后生活污水雨天可暂存于污水暂存池，污水可全部回用，不外排。 - 非正常排放分析 - 项目污水暂存池可兼做事故池，一体化污水处理设备故障时，未处理废水可排入污水暂存池暂存，待污水处理站维修正常后返回污水处理站处理。环评要求定期对污水处理站进行巡视、检修，污水处理站故障时将废水排入污水暂存池进行暂存，待污水处理站正常运行后返回污水处理站处理，杜绝废水未经废水进行回用或排放。 - 监测计划 - 项目废水经处理后回用于厂区绿化、洒水降尘、冲厕用水，不直接排入环境或排入公共污水处理系统，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942—2018）》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），运行期无需进行废水例行监测。 3、噪声 （1）噪声源强 运营期主要噪声源位机械设备噪声，项目所使用的机械设备主要有切割机、打孔机、清洗机等，设备噪声强度范围在65-90dB(A)。项目运营期主要设备噪声源强见表4-7。 表4-7 项目主要设备噪声源强一览表 单位：[dB(A)] 序号; 主要噪声源; 声源分类; 噪声源强; 降噪措施; 降噪效果; 降噪后噪声强度. 1; 玻璃钢化炉（电能）; 机械性; 80; 低噪设备、减震、绿化降噪; 15; 65. 2; 玻璃切割机; 机械性; 70; 55. 3; 磨边打孔机; 机械性; 90; 75. 4; 玻璃中空机; 机械性; 80; 65. 5; 清洗机; 机械性; 65; 50. 6; 夹胶机; 机械性; 70; 55. （2）点声源预测模式： Lr =Lr0—20lg(r/r0)—△L 式中： Lr ——评价点噪声预测值，dB（A）； Lr0 ——位值r0处的声级，dB（A）； r——为预测点距声源距离，m； r0——为参考点距声源距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），一般为10-20dB，本项目取15dB。 （3）噪声合成模式： 式中： Ln――评价点的合成声级，dB(A)； Li――某声源对评价点的声级，dB(A)。 经计算，各设备噪声衰减至厂界预测值如表4-8。 表4-8 各主要噪声源与厂界距离关系及预测值情况一览表 噪声源 名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离（m）; 预测值 dB（A）; 距离 （m）; 预测值 dB（A）; 距离 （m）; 预测值 dB（A）; 距离 （m）; 预测值 dB（A）. 玻璃钢化炉（电能）; 35; 34.1; 30; 35.5; 11; 44.2; 10; 45.0. 玻璃切割机; 35; 24.1; 38; 23.4; 8; 36.9; 8; 36.9. 磨边打孔机; 40; 43.0; 26; 46.7; 8; 56.9; 8; 56.9. 玻璃中空机; 40; 33.0; 30; 35.5; 10; 45.0; 6; 49.4. 清洗机; 35; 19.1; 30; 20.5; 8; 31.9; 6; 34.4. 夹胶机; 40; 23.0; 30; 25.5; 10; 35.0; 6; 39.4. 叠加值; —; 44.0; —; 47.4; —; 57.5; —; 57.5. 标准值 （昼间）; —; 60; —; 65; —; 60; —; 60. 达标情况; —; 达标; —; 达标; —; 达标; —; 达标. 本项目夜间不进行生产作业，夜间不会对环境造成不良影响。根据预测结果可知，在采取隔声、减震和距离衰减等综合治理措施后，项目南厂界噪声昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准的要求，其余厂界昼间噪声可达均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求标。此外，本项目50m范围内无声环境保护目标，因此对保护目标及环境的影响较小。 另外，本项目进出运输车辆会对当地的沿路居民产生一定的影响。尽量避免夜间运输，以减少对沿路居民的影响。 为了进一步减少项目对周边环境的影响，建议采取如下管理措施： ①尽可能选取噪声低、振动小、能耗低的先进设备，从声源降低设备噪声值； ②对高噪声设备设置减震基础设施，从声源降低设备噪声值； ③机械设备加强检查、维修及管理，发现问题及时排除，防止设备故障运作； ④对生产区域的流动声源（运输车辆），应加强管理，限载限速，合理鸣号，尽量避免夜间运输。 综上，经采区以上降噪措施后，运营期噪声可得到有效控制，可从声源有效降低噪声影响，运营期噪声均可达标排放，对周边环境及保护目标的影响较小，环境影响可接受。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）的要求，项目生产运行期间应定期开展噪声监测，噪声监测计划见下表。 表4-9 噪声监测方案 废气排放类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 昼间噪声、夜间噪声; 1次/每季度; 南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准要求；其余厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. 4、固体废弃物 - 本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、生活固废、危险废物。 (1)一般工业固废 ①玻璃边角料及裂片 玻璃原片在切割过程中将产生一定量的玻璃边角料，在钢化过程中将产生一些玻璃裂片，产生量约为原料用量的1%。原料用量为30.61万m2，1m2原片玻璃质量为12.5kg。则玻璃边角料及裂片产生量为38.3t/a。玻璃边角料及裂片经统一收集后由玻璃原片供应厂家回收利用。 ②铝材边角料 铝材在切割过程中将产生一定量的铝材边角料，产生量约为用量的5%，本项目铝条用量为1.5t/a，年产生量约为0.075t/a。铝材边角料集中收集后由废品回收站回收利用。 ③废包装材料 丁基胶、双组份中空玻璃硅酮胶等使用将产生一定量的废包装桶，年产生量约为0.5t/a。根据丁基胶、双组份中空玻璃硅酮胶组分可知，丁基胶、双组份中空玻璃硅酮胶中不含《危险化学品目录（2105）》中危险物质，也不属于《国家危险废物名录（2021年版）》中物质，因此废包装桶属于一般固废。废包装桶集中收集后由供应厂家回收利用。 分子筛干燥剂使用、产品包装入库会产生一定量的废包装袋，产生量约0.1t/a。废包装袋集中收集后由废品回收站回收利用。 ④不合格品 产品在检验工序环节将产生一定量的不合格品，不合格品年产生量约为原料用量的1%。原料用量为30.61万m2，1m2原片玻璃质量为12.5kg。则不合格产品产生量为38.3t/a。不合格产品集中收集后提供给玻璃原片供应厂家作为原料回收利用。 ⑤生产废水沉淀池沉渣 项目生产废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，根据建设单位提供资料，沉淀池沉渣产生量约0.5t/a，沉淀池沉渣主要为打磨、打孔工序产生的玻璃碎渣，经专用收集桶收集后由玻璃原片供应厂家作为原料回收利用。 （2）生活固废 ①生活垃圾 项目劳动定员15人，按每人每天产生垃圾1kg计，则生活垃圾产生量均为15kg/d、24.5t/a。生活垃圾统一收集于垃圾桶，定期运至附近生活垃圾集中收集处置点。 ②餐厨垃圾 项目劳动定员15人，均在项目区用餐，餐厨垃圾产生量约0.2kg/人、3kg/a、0.9t/a，餐厨垃圾由专用收集桶收集后由附近农户进行综合利用。 ③隔油池污泥 - 生活区隔油池污泥产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2021）》，隔油池污泥不属于危险废物，隔油池定期清掏，与餐厨垃圾共同处置。 ④化粪池、污水处理设备污泥 生活污水处理过程中化粪池、一体化污水处理设备会产生一定量污泥，化粪池污泥定期清掏，一体化污水处理设备污泥经脱水机脱水满足生活垃圾填埋场的入场要求后送生活垃圾填埋场处置。 （3）危险废物 项目危险废物主要为设备维修、保养产生的废矿物油。 项目设备机械维修、保养过程中产生的废矿物油等危险废物年产生量约0.5t/a，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，专用收集桶收集后，暂存于危险废物暂存间后委托有相应资质的单位处置。 本项目危险废物产生处置情况见下表。 表 4-10 项目危险固体废弃物产生量及处理处置措施 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量; 形态; 产生工序; 产废周期; 危险特征; 处置措施. 废矿物油; HW08含矿物油废物; 900-249-08; 0.5t/a; 液; 设备维修保养; 不定期; T，I; 专用收集桶收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置. （4）储存方式及管理要求 ①一般工业固废 环评要求设置一般固废暂存库（占地面积不小于15m2），一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置。做好防风防雨防晒防流失措施。玻璃边角料及裂片、沉淀池沉渣、废包装桶、不合格产品等一般工业固废集中收集于一般工业固废暂存间后由厂家回收进行资源化利用，铝材边角料、废包装袋等一般工业固废集中收集于一般工业固废暂存间后外售至废品回收站进行资源化利用。生活垃圾垃圾桶收集后清运至附近生活垃圾处置点处置。处置率100%，对周围环境影响较小，处置措施可行。 ②生活固废 环评要求，项目区设置若干加盖生活垃圾收集桶，生活垃圾定期清运至附近生活垃圾收集处置点处置，禁止随意丢弃填埋。餐厨垃圾由专用收集桶收集后由附近农户进行综合利用，化粪池污泥定期清掏，一体化污水处理设备污泥经脱水机脱水满足生活垃圾填埋场的入场要求后送生活垃圾填埋场处置。生活固废处置率100%，对周围环境影响较小，处置措施可行。 ③危险废物 1）暂存场所要求 环评要求，新增一间建筑面积不小于8m2的危险废物暂存间，危险废物暂存场所危废贮存过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（公告2013年第36号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求进行，具体要求如下： a.危险废物贮存场所的地面与群脚应采用坚固、防渗材料建造，同时材料不能与危险废物产生化学反应。贮存场所四周应设置废液收集槽，以便收集贮存过程中可能泄露的液体，防止其污染周边的环境和地下水源，暂存库上方应设有排气系统，以保证库房内的空气质量。 b.应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求且必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 c.危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 2）危险废物贮存场所（设施）能力 本项目全厂危险废物产生量约为0.6t/a。同时，危废在本项目危废暂存间暂存周期为3个月，而本项目废物暂存间面积为8m2，设计储存能力为2吨。因此，本项目危废暂存间仓储能力能满足要求。 3）运输管理 本评价要求建设单位危险废物运输转移过程严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求： a.委托有危险废物经营许可证的单位进行收集运输，在收集运输危险废物时，应根据危险废物经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等； b.危险废转移过程按《危险废物转移联单管理办法》执行； c.危险废物运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。 d.危险废物道路运输符合《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令【2019】第42号）、JT617以及JT618执行，运输路线尽量避开村庄、居民小区、学校等环境敏感点，减轻对其影响。 4）委托利用或处置要求 建设单位须将产生的危险废物委托有资质的单位处置，在选择处置单位时要注意核实接收单位的核准经营范围及处置余量，保证拟建项目的危险废物均能够得到合理处置。同时，在危险废物转运过程中，应严格按危险废物转运转移联单制度执行，建立危险废物进出台账。 综上，通过以上措施，拟建项目固废均得到有效处置实现零排放，不会产生二次污染，拟建项目固废处置方式可行，对周围环境影响较小。 - 5、环境风险分析 （1）风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目风险物质主要为废矿物油。 硅酮胶、丁基密封胶、EVA胶片不属于环境风险物质，但具有易燃性，存在一定火灾风险隐患。 （2）风险物质分布情况及评价等级确定 本项目风险物质主要为双组分硅酮密封胶、丁基密封胶、EVA胶片，根据建设单位提供资料，物料数量及分布情况见下表所示。 表4-11 项目危险物质数量及分布情况一览表 名称; 分布地点; CAS号; 临界量; 状态; 最大储存量; Q值. 硅酮胶; 原料仓库; /; /; 固态; 2t; 0. 丁基胶; 原料仓库; /; /; 固态; 0.5t; 0. EVA胶片; 原料仓库; /; /; 固态; 8t; 0. 废矿物油; 危废暂存间; /; 2500; 液; 0.5; 0.0002. 通过计算Q=0.0008<1，则拟建项目环境风险潜势为I。不设风险评价等级，进行简单分析。 （3）环境风险识别与分析 根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括生产设施风险识别以及生产过程中物质风险识别。 建设项目运营期环境风险识别结果见下表。 表4-12 环境风险识别一览表 系统名称; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 环保设施; 危废暂存区; 废矿物油; 泄露; 盛装容器破损、暂存间地面破损导致泄漏，泄露液体挥发的有毒有害气体扩散到大气中，对环境空气产生不利影响，泄漏液体渗漏入地下水、土壤，产生不利影响; 周边居民、所在区域地表水、地下水、土壤. 废水处理设施; 生活污水; 污水处理设施故障或污水泄漏; 废水处理设施故障、污水泄漏，通过水渗透对地表水、地下水和土壤产生不利影响; 所在区域地下水以及土壤. 仓库; 原料库; 硅酮胶、丁基密封胶、EVA胶片; 火灾; 原料自燃发生火灾，产生次生污染及消防废水对地表水、地下水及土壤产生不利影响; 周边居民、所在区域地表水、地下水、土壤. （4）事故风险防范措施 ①火灾 1）在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施（含消防应急池）、电气装置，给排水系统和通风系统等，消防废水经处理达标后，方可外排。 2）厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 3）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 4）禁止员工在辅料仓库、危废仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 5）生产车间及辅料仓库、危废仓库内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； 6）发生火情，第一发现人应立即采取灭火器材等进行灭火并切断电源，高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打火警电话“119”，组织现场人员进行安全疏散。 7）火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备毛巾湿润后蒙在口、鼻上，防止有毒有害其他吸入肺中，造成窒息伤害。 8）火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，及时汇报上级。建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 ②危废仓库防渗措施 危废仓库基础必须防渗，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。一旦发生泄漏事故时，避免泄漏物质下渗，同时应立即切断一切火源，并尽快封堵泄漏源；防渗地面、围堰高度需符合危废仓库设计要求。当发生泄漏后，液体则用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，存放池收集的废液需按危险废物处置。 ③污水处理设施故障 污水处理站设备定期进行检修，污水暂存池兼作事故池使用，污水处理设施故障时未处理废水进入污水暂存池暂存，处理设施正常后进入污水处理站处理，严禁废水未经处理直接回用或外排。 （5）环境风险应急预案 建设单位应依据《环保部企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发【2015】4号），在项目竣工环境保护验收前按规范要求编制环境风险应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控与预警、应急响应、应急保障、售后处理、预案管理与演练等，并报当地生态环境部门备案。 （6）环境风险评价结论 项目采用成熟可靠的工艺和先进的设备，通过采取一系列环境保护措施，在项目建成后能够有效防止事故排放的发生，一旦发生事故，依靠拟定的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，可有效降低环境风险的发生概率，其环境风险水平能控制在可以接受的范围内。 6、地下水和土壤影响简要分析 （1）对污染源、污染物类型及污染途径分析 项目可能影响地下水、土壤的主要途径为：危险废物暂存间危险废物泄漏对周边地下水及土壤环境造成污染。 （2）地下水和土壤环境保护措施 针对可能发生的地下水及土壤环境污染，本项目地下水及土壤污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 ①源头控制： 危废暂存间按要求进行建设、加强管理，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ## ②分区防治 ## 本环评要求危险废物暂存间按照重点防渗区防渗。 ## 提出具体防渗要求如下： 按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 ③污染监控 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），本项目属于地下水评价的Ⅳ类项目，不需要开展地下水评价，也不要求设置地下水监测井，需定期巡视。 ④应急响应 项目运营期建设单位需加强管理，定期巡视，一旦发现危废暂存间渗漏，应及时对其进行修补，避免发生渗漏。 （3）分析结论 综上所述，项目对地下水、土壤环境的影响主要为危险废物暂存间危险废物泄漏对周边地下水及土壤环境造成污染。通过采取本环评提出的“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”控制措施，项目运营对地下水及土壤环境的影响较小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 磨边、打孔 | 颗粒物 | 湿法磨边打磨 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 封闭车间内进行、加强车间通风换气 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准限值要求 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 大气扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 厨房 | 油烟 | 油烟净化装置处理量后由专用烟道引致屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 污水处理设施 | 异味 | 封闭设计、污泥定期清掏 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准 |
| 地表水环境 | 办公生活产生生活污水 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 隔油池、化粪池、一体化污水处理设备处理后晴天用于厂区绿化、洒水降尘、冲厕用水，雨天存储 | 全部回用，不外排 |
|  | 磨边废水、打孔废水、表面清洗废水 | SS等 | 三级沉淀池沉淀，循环使用，不外排 | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 车间设备及风机等 | 等效连续A声级Leq | 选择低噪声设备，设备基础进行隔振、减振处理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）玻璃边角料、不合格产品、废包装桶由供应商回收利用；废矿物油、委托有资质单位处理；废包装袋、废铝材集中收集后外卖至废品收费站，员工生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处理、餐厨垃圾、隔油池污泥由附近村民综合利用。 （2）设置一般固废暂存间（占地面积15m2），按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18955-2020）相关要求进行管理。 （3）设置危废暂存间（占地面积8m2），按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行管理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - （1）源头控制：危废暂存间按要求进行建设、加强管理，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ## （2）分区防治：危险废物暂存间按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 （3）应急响应：项目运营期建设单位需加强管理，定期巡视，一旦发现危废暂存间发生泄漏，应及时对其进行修补，避免发生渗漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强废气治理设施维护管理，车间按防火防爆相关规范、要求设置，配备相应消防物资、消防设施，车间辅料存放区、危废仓库地面按要求防腐、防渗，按相关规范要求编制厂区应急预案等 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理 本环评提出需完善环境管理内容如下： 项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，其环境管理制度应与项目所在区域管理制度相协调，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。 （1）环境管理机构 项目建设单位应该有兼职人员负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在施工期、运行期对项目区域污水、废气、噪声、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，密切注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。 （2）环境管理制度 为了加强环境保护工作，落实各项污染防治措施，应当根据项目的实际情况，建立健全各种环境管理规章制度，并以文件形式规定，形成一套完整的环境管理制度体系： ①环境管理兼职人员的岗位职责； ②环保设施的管理制度，包括常规检查、维护等规定； ③各种环保设施的运行操作规程，并编入相应的岗位操作规程中； ④环境监测制度、实施方案（包括采样点位设置、分析方法、数据记录和使用等）； ⑤污染防治措施的工艺控制参数； ⑥突发环境事件应急预案； ⑦环境保护工作考核、奖惩办法； ⑧记录、整理和保存好环境管理台账。 （3）环境管理内容 公司在生产管理中制定的主要环境管理内容如下： ①“三同时”制度 在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投入使用”。 ②报告制度 向当地生态环境主管部门报告污染治理设施的运行情况、污染物排放情况及污染事故或污染纠纷等。项目排污发生重大变化、污染治理设施改变或项目改扩建等必须向当地生态环境部门申报。 ③污染治理设施的管理、监控制度 项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本单位各排放口污染物的排放状态。 ④日常环境管理制度 制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；建立并实施环境目标管理责任制，明确责任目标；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；协同有关生态环境主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收；一旦发生环境风险事故，环境管理机构将参与事故的处理。 ⑤环保奖惩制度 各级管理人员都应树立环境保护的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保治理设施的工作人员实施奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染者予以处罚。 （4）环境管理计划 本项目在不同阶段的环境管理工作计划见表5-1。 表 5-1 环境管理工作计划 项目名称; 环境管理内容及要点. 项目建设前期; （1）与项目可行性研究同期，进行项目的环境影响评价工作； （2）配合可研及环评工作所需进行的现场调研；. 设计阶段; （1）认真落实“三同时”制度。将环评要求的污染治理措施纳入设计要求； （2）委托设计单位完成设计，在环保篇中落实环评报告表及审批意见提出的环保要求，进行环保投资预算； （3）施工图阶段进一步落实初设提出的有关环保问题，保证环保设施与主体工程同步设计；. 施工阶段; （1）施工前编制施工组织计划，做到文明施工； （2）将环保主要内容体现在建设项目施工承包合同中，对施工方法、施工机械、施工速度、施工时段等，充分考虑环境保护要求，特别是施工过程中的扬尘、噪声、污水等对周围环境的影响，要有行之有效的处理措施，并建议建设单位将此内容作为工程施工招标考核的重要指标之一； （3）建设单位在工程施工期间，要认真监督施工单位环保执法情况，以保证施工对附近居民的正常生活不产生严重的干扰，若发现噪声影响周围居民正常生活时，应适当调整施工作业时间或作业程序，并采取防噪措施. 运行阶段; （1）制定污染治理操作规程，记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行 （2）环保机构除执行各项有关环境保护工作的指令外，还应接受各级生态环境主管部门的检查监督，定期与不定期地上报各项管理工作的执行情况以及各项有关环境参数、污染源排放指标，建立污染源及项目区周围环境质量监测数据档案，定期编写环保简报，为区域整体环境控制服务。 （3）确保污染治理措施执行“三同时”，使各项治理设施达到设计要求； （4）加强宣传教育，提高职工环境意识。把环境意识贯彻到企业各车间班组及每个职工的日常生产、生活中； （5）贯彻执行环境保护法规和标准，并制定并组织实施各项环境保护规划和计划； （6）组织制定环境保护管理的规章制度并监督执行。. 二、环境监测 对照环保部印发的《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测[2017]86号），本项目建设单位不属于重点排污单位。依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目运营期环境监测见下表。 表5-2 项目运营期自行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周，厂界外1m; Leq（A）; 每季度1次，每次监测2日，每日2次，昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类、2类标准. 废气; 厂房门窗或通风口外1m; 非甲烷总烃; 每年1次，连续监测2天; 《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》. 厂界外; 非甲烷总烃、颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值. - 三、环境保护竣工验收 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号）以及其他有关规定，本项目建成投入初步运营后，建设单位需进行竣工环境自主验收，自主环保竣工验收参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）进行。 本项目竣工环保验收内容见表5-3。 表 5-3 环保设施“三同时”竣工验收表 时期; 验收 类别; 防治措施与工艺; 环保竣工验收项目; 验收标准. 营运期; 水污染物; 生活污水处理设施; 化粪池：容积不小于2m3; 污水处理站出水达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、冲厕标准后晴天回用于厂区绿化、洒水降尘、冲厕用水，雨季存储. 隔油池：容积不小于0.3m3. 一体化污水处理设备：推介处理工艺为“AO+MBR”，处理规模不小于2m3/d. 污水暂存池：容积不小于4m3. 生产废水处理设施; 三级沉淀池23m3,1个; 循环使用，不外排. 大气污染物; 有机废气; 封闭车间内进行，加强车间通风换气; 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》表A1中规定的限值要求. 磨边、打孔粉尘; 湿法工艺; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准中相关要求. 厨房油烟; 油烟净化装置; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求. 污水处理站异味; 封闭式设计，污泥定期清掏清运，大气稀释扩散; 对周围环境影响较小. 固体废物; 生活垃圾收集桶; 若干，加盖; 垃圾桶收集后定期清运至附近生活垃圾收集处置点. 一般工业固废暂存间; 1间，建筑面积不小于15m2; 玻璃边角料及裂片、废包装桶等一般工业固废集中收集于一般工业固废暂存间后由厂家回收进行资源化利用，废包装袋、废铝材等集中收集后外卖，处理处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求. 危险废物暂存、收集; 规范危险废物暂存间间1间，建筑面积不小于8m2; 废矿物油等危险废物集中收集后分区暂存于危险废物暂存间，委托资质单位清运处置，暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. 噪声; 噪声设备均设置于室内，并采取有效的隔声、吸声、降噪措施; 合理布局、基础减振、隔声; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）中2类、4a类标准限值. 四、严格落实排污许可制度 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部令 第 11 号）等相关文件要求，企业事业单位和其它生产经营者应该按照名录的规定，在实施时限内申请排污许可证。 本项目属于特种玻璃制造项目，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令 第 11 号），属于“二十五、非金属矿物制品业30，65玻璃制造304”类别中特种玻璃制造3042，属于简化管理类。建设单位应当在全国排污许可证管理信息平台按照简化管理要求进行排污许可申报，申领排污许可证。 |

# 六、结论

1、评价总结论 据分析可知，本项目的建设符合国家产业政策、选址合理，具有较好的社会－经济－环境综合效益。项目的建设对周围环境的影响范围小，影响程度低，污染物能够实现达标排放，不会降低当地环境功能。固废处置率100%，项目的建设不会降低当地环境功能。 本评价认为，只要建设单位在实施过程中，要严格认真按照“三同时”和达标排放的原则进行设计、施工和营运，落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，该建设项目可行。 2、要求及建议 （1）在整个项目的运营中，应重视环境保护工作，加强环境管理，维护环保设施的正常运行，提倡节水、节电、节能。 （2）自觉接受当地环境保护部门的监督管理，加强环保设施的管理。 （3）认真落实本报告表所列各项环境保护措施，定期检修环保装置。 （4）加强各项环保设施的管理维护，建立操作规程和运行台帐，保证环保设施连续稳定运行； （5）加强人员素质管理，建立健全安全管理制度； （6）严格按照项目环境管理和环境监测计划，做好环境保护相关工作。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表  单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 玻璃边角料及裂片 |  |  |  | 38.3 | 0 | 38.3 | 0 |
|  | 铝材边角料 |  |  |  | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |
|  | 沉淀池玻璃碎渣 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 不合格品 |  |  |  | 38.3 | 0 | 38.3 | 0 |
| 危险废物 | 废矿物油 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①